분대급 군집 운용 SOP 카드

Squad Swarm Operating Procedure

8대 헤테로지니어스 군집 — 운용병사용

문서번호 SAN-OPS-SOP-001

v1.5

㈜스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

| 문서 ID | SAN-OPS-SOP-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.5 |
| 문서 분류 | 운용 표준 절차서 |
| 선행 문서 | SAN-SDD-SWARM-001 v1.1 |
| 보안 분류 | 사내용 |

# 개정 이력

| 버전 | 변경 사항 |
| --- | --- |
| v1.0 | 최초 발행. 핵심 운용 규칙 + 프리셋 + 작전 모드 + Tier 색상 + 비상 절차. |
| v1.1 | 기존 v1.0 SOP 전체 유지. §8 FAQ 추가 — 감시 영역 자동 분배, 영상 보기 절차, Hub UGV 듀얼 SBC 부분 운용 상태 인지. |
| v1.4 | Deputy UGV + Limp Mode 운용 안내: (1) §7 FAQ — Deputy UGV 역할, Leader 승계 우선순위 안내; (2) §7 FAQ — Limp Mode 진입 시 운용 제한사항 (사격 불가, RTB 권장); (3) 편대 구성 갱신 (4~8대 가변). |
| v1.5 | DCN-2026-001 반영 (2026-05-12): (1) §7.11 Limp Mode FAQ 신설 — 발사 권한 정책을 SDD §5.7.2와 정합 갱신 (Option A: HMAC-SHA256 + Two-key arming + 적색 배너 + audit log로 발사 유지). v1.4 일부 초안의 "발사 금지, RTB 권장" 입장은 공식 폐기; (2) Rule #4 deployment_mode 3종 → 5종 (production / demo / lab_test / bench / development); (3) 관련 문서 버전 핀 v1.4 → v1.5. |

# 목차

# 1. 핵심 운용 규칙 (반드시 숙지)

| # | 규칙 |
| --- | --- |
| 1 | 「돌격」 명령 시 자동으로 d = 15m 적용 — 위협 등급 판단 불필요 |
| 2 | Leader(Go2)는 1.3 m/s로 자동 제한 — 추월하거나 더 빠른 속도 명령 금지 |
| 3 | 절벽·협곡 인접 시 1열 종대 자동 전환 — 5초 내 override 가능 |
| 4 | deployment_mode yaml overlay 5종: production(실작전) / demo(시연, 무장 시뮬레이션) / lab_test(실HW 일부, 무장 차단) / bench(사내 PC 테스트, 무장 차단) / development(개발자 디버그 전용) — bench/demo/lab_test/development 실작전 절대 금지. production만 실 화력 허용 |
| 5 | 교전 허가(Fire Confirm)는 반드시 운용병사 터치 입력 — 자동 발사 없음 |
| 6 | Leader 배터리 30% 미만 시 Hub UGV가 자동 leader 승계 — 임무 지속 |
| 7 | v1.1 신설: 카메라 감시 영역은 Leader가 10초 주기 자동 할당 — 운용병사 조치 불필요 |
| 8 | v1.1 신설: 영상 보기는 지도 robot 아이콘 터치 → 「영상 보기」 (Pull 방식) |

# 2. 운용 프리셋 (Android 앱 → 대형 선택)

| 프리셋 | d | θ | 용도 | 선택 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 협로 침투 | 3 m | 40° | 좁은 회랑·숲·골목 통과 | 통과 폭 < 6m 환경 |
| 정찰/방어 | 5 m | 90° | 360° 시야 확보, 측면 경계 | 정찰·순찰·진지 방어 |
| 광역 정찰 | 7 m | 120° | 분산 감시, 넓은 영역 | 개활지 광역 정찰 |
| 돌격 | 15 m | 60° | 전방 화력 + 포탄 회피 | 적 접근·교전·돌파 |

# 3. 작전 모드 (Android 앱 → 모드 선택)

| 모드 | 자동 흐름 | 운용병사 액션 |
| --- | --- | --- |
| 공격 모드 | 어셈블리 → 종대 → V → 돌격 → 횡대 → 통합 → 종대 | 「돌격」 버튼, 교전 허가 시 「Confirm Fire」 |
| 방어 모드 | 다이아몬드 → 드론 탐지 → 자동 분담 → 무력화 | 「방어」 버튼 터치, 위치 지정 후 모니터링 |
| 복귀(RTH) | 1열 종대로 자동 변환, 출발지 복귀 | 「복귀」 버튼 터치 또는 자동(배터리 임계) |

# 4. Follower 상태 색상 (지도 화면)

| 색상 | Tier | 의미 | 운용병사 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 녹색 | T0 예측 추종 | 정상 (1초 예측 위치 추종 중) | 없음 (정상 운용) |
| ■ 청록 | T1.5 자율 회피 | 로컬 장애물 ±2m 우회 중 | 없음 (자동 복귀) |
| ■ 황녹 | T1 정상 | body-frame offset 추종 (예측 미수신) | 통신 상태 확인 |
| ■ 황색 | T2 가속 추종 | 뒤처져서 1.2배 가속 중 | Leader 속도 낮추기 고려 |
| ■ 주황 | T3 강제 가속 | 최대 속도로 따라잡는 중 | 일시 정지 고려, 통신 점검 |
| ■ 적색 | T4 Breadcrumb (깜빡임) | 리더 과거 경로로 복귀 중 — 위험 | 정지 후 상황 점검, 필요 시 RTH |

# 5. 비상 절차 (Emergency Procedures)

## 5.1 통신 두절 (Leader 응답 없음)

- 30초 이내: Follower들이 Tier 1/2/3로 자동 대응. 별도 조치 불필요.

- 30초 초과: 자동 T4 Breadcrumb 모드 진입. 모든 follower 깜빡임 표시.

- 60초 초과: 자동 RTH(출발지 복귀) 모드. 「RTH 취소」 버튼으로 override 가능.

- LoRa 비상 채널로 emergency 명령은 가능 (정지, 복귀).

## 5.2 드론 위협 식별 (RF 스캐너 알람)

- 자동 알람 화면 표시 + 드론 방위·거리 표시

- 1km 이내: 「재밍」 버튼 → Soft-kill 자동 수행 (운용병사 확인)

- 150m 이내: 「Confirm Fire」 버튼 → Hard-kill 사격 (자이로 안정화)

## 5.3 적 보병 식별 (AI 객체 검출)

- 「잠재 위협」 노랑 마커 표시 + 거리·방위 자동 계산

- 표적 터치 → 풍향·궤적 반영한 「예측 타격점」 표시

- 「Confirm Fire」 → 자이로 안정화 + 정밀 타격 (300m 이내)

## 5.4 Leader 탈락 (배터리 / 손상 / 통신두절)

- 배터리 30% 미만: Hub UGV 자동 승계 (5초 알림 후)

- 손상·완전 통신두절: Modified Raft로 우선순위 follower 승계 (Hub UGV 1순위)

- 재구성 시간 약 5~8초. 화면에 「Re-organizing」 표시.

- 신규 leader가 결정되면 자동으로 임무 지속.

## 5.5 GPS 재밍 (RTK fix 손실)

- 0~5초: Dead-reckoning으로 단기 위치 유지 (대형 안정)

- 5~30초: LiDAR SLAM 보강으로 위치 유지 (Robosense E1)

- 30초 초과: Tier 4 자율 모드. 안전 영역으로 복귀.

- 운용병사는 화면 「GPS 손실」 경고 인지 후 가급적 정지 명령

# 6. 자주 묻는 결정 (Quick Reference)

| 상황 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| 산악·계곡 행군 | 1열 종대 자동 전환됨. 수락(또는 미동작) |
| 도심 골목 통과 | 「협로 침투」 프리셋 선택 (d=3m) |
| 적과 접촉 직전 (시야 확보) | 「정찰/방어」 (d=5m, θ=90°) 또는 「광역 정찰」 (d=7m, θ=120°) |
| 적 식별 후 돌격 명령 | 「돌격」 버튼 (d=15m 자동, 위협 등급 판단 불필요) |
| 주둔지 360° 경계 | 「방어 모드」 + 「정찰/방어」 프리셋 (다이아몬드 자동 진입) |
| 다중 드론 동시 침투 | 자유 산개 자동 진입, 「자동 분담」 ON 확인 |
| 배터리 잔량 부족 알림 | 「복귀(RTH)」 버튼 (출발지 자동 복귀) |

# 7. v1.1 FAQ — 카메라 감시·영상·SLAM

## 7.1 Q: 카메라 감시 영역은 어떻게 결정되나?

**A:** Leader 로봇이 10초 주기로 자동 분배한다. 운용병사는 별도 조치가 필요하지 않다.

| 로봇 | ID | 담당 | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| Leader (Go2) | S1 | 전방 0° ±30° | Fixed (카메라 1x Wide, HFOV 60°) |
| Hub UGV | S2 | 후방 ±90° (180°) | Pan-tilt sweep 30°/sec (8초 주기) |
| F1 / F2 | S3/S4 | 전방-좌/우 각 50° | Pan-tilt sweep 30°/sec |
| F3 / F4 | S5/S6 | 측-좌/우 각 50° | Pan-tilt sweep |
| F5 / F6 | S7/S8 | 후측-좌/우 각 50° | Pan-tilt sweep |

위협 식별 시 Leader가 즉시 sector를 재할당하여 위협 방향에 follower를 집중시킨다. Follower 1대 탈락 시에도 남은 follower로 자동 재분담된다.

## 7.2 Q: 특정 robot의 영상을 보고 싶다.

**A:** 지도 화면에서 해당 robot 아이콘을 터치 → 「영상 보기」 메뉴를 선택한다 (Pull 방식).

- 지도에서 robot 아이콘 터치

- 팝업 메뉴에서 「영상 보기」 선택

- 품질 선택: 고품질 (HD) / 표준 (FHD, 기본) / 저품질 / 섬네일

- Hub UGV가 GStreamer SRT pipeline을 시작 (200ms 이내 화면 표시)

- 종료 시: 「영상 보기 종료」 터치 → 자동 정리

**다중 영상**: 4개 이상 동시 요청 시 자동으로 「섬네일」 (320×240) 모드로 다운그레이드된다. 최대 9대 영상 동시 모니터링 가능.

## 7.3 Q: 「Hub UGV 통신 SBC 장애」 알림이 떴다.

**A:** Hub UGV는 듀얼 SBC 구조로, 한쪽 장애 시에도 부분 운용이 가능하다.

| 알림 | 원인 | 임무 영향 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「SLAM SBC 장애」 | Hub SBC #1 장애 | 글로벌 맵 갱신 중단, 로컬 SLAM은 정상 | 임무 지속 가능, 복귀 후 점검 |
| 「통신 SBC 장애」 | Hub SBC #2 장애 | LTE/영상 stream 중단, mesh는 정상 | 영상 보기 불가, 임무 지속 |
| 「양쪽 SBC 장애」 | 양 SBC 장애 (드문 경우) | Leader 승계 위험 | 즉시 RTH 검토 |

## 7.4 Q: 글로벌 지도가 30-60초마다 갱신되는데 정상인가?

**A:** v1.1부터 SLAM 통합본은 30초 (default) 주기로 갱신된다. 1초 단위 실시간 갱신이 아닌 이유:

- 실시간 회피는 각 robot의 로컬 SLAM이 1Hz로 운용 (즉시 회피)

- 글로벌 지도는 임무 계획·정찰 정보용이므로 30초 갱신으로 충분

- 통신 부하 100배 감소로 1초 예측 broadcast에 대역폭 양보

운용 환경에 따라 PM이 주기를 조정할 수 있다 (도심: 15초, 광역 정찰: 60초).

## 7.5 Q: LiDAR는 어떤 모델인가?

| 로봇 | ID | LiDAR 모델 | 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Leader (Go2) | S1 | Unitree L1 (내장) | 360° 회전식, 30m 거리 |
| Hub UGV | S2 | Robosense E1 (solid-state) | 200m 거리, 120° × 90° FoV (v1.3 보정) |
| Follower UGV | S3-S8 | Robosense E1 (solid-state) | 200m 거리, 120° FoV (6대) |

Robosense E1은 solid-state LiDAR로 가동부가 없어 군용 진동·충격 환경에 강하다. 200m 장거리 정찰이 가능하며 RF 스캐너와 cross-validation 결합 시 효과적이다.

## 7.6 Q: Wi-Fi가 약한 환경에서 어떻게 운용되나?

**A:** OpenWrt 24.10 기반 Wi-Fi 6 Mesh가 다중경로로 연결을 유지한다.

- Mesh 노드 자동 라우팅 (batman-adv BATMAN V)

- AP steering DAWN으로 최적 AP 자동 선택

- Wi-Fi 단절 시 mwan3가 8초 이내 LTE 백홀로 자동 전환

- 최후 수단: LoRa 비상 채널 (정지, 복귀 명령만)

## 7.7 Q: Sweep 도중 적이 발견되면?

**A:** 자동으로 Track 모드로 전환되며, Pan-tilt가 표적을 lock-on한다. 운용병사 액션:

- 화면에 「잠재 위협」 노랑 마커 자동 표시

- Leader가 위협 방향에 인근 2-3대 follower의 sector를 자동 집중 재할당 (cross-cueing)

- 운용병사: 화면 터치로 표적 확인

- Confirm Fire 또는 「관측만」 선택

## 7.8 Q: 자동 회피 동작이 어떻게 결정되나요? (v1.3 신설)

**A:** 각 UGV가 자체 SBC에서 1초마다 Local Cost Map (장애물 지도)을 산출하고, 예측 경로상에 위험 cell이 있으면 Tier 1.5로 진입하여 ±2m 측방 우회를 자동 수행합니다.

| 조건 | Cost Map 분류 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 장애물 높이 ≥ 235 mm | lethal (cost 254) | **필수 우회** (±2m 측방) |
| 도랑 폭 ≥ 220 mm | lethal | 필수 우회 |
| 경사 > 30° | lethal | 필수 우회 |
| 장애물 100-235 mm | inflated (cost 200) | 가능하면 우회, 감속 통과 |
| 경사 15-30° | cautious (cost 100) | 감속 통과 |
| 경사 < 15°, 장애물 < 100 mm | free (cost 0) | 정상 통과 |

**3회 연속 회피 실패** 시 운용자 화면에 「수동 개입 필요」 alert가 표시됩니다.

## 7.9 Q: 「LTE 백업 활성화」 alert가 나타났습니다 (v1.3 신설)

**A:** Hub UGV (S2) LTE 모뎀이 작동 불능 상태일 때 Follower S3가 자동으로 LTE 게이트웨이 역할을 인수합니다. 임무는 계속 진행되며 telemetry 수신도 정상 (최대 30초 일시 끊김 가능).

| 상태 화면 | 의미 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- |
| 「Hub LTE 정상」 (녹색) | Hub S2가 LTE 게이트웨이 운용 중 | 정상 — 조치 없음 |
| 「LTE 백업 활성화 — S3 운용」 (노란색) | S3가 LTE 백업 역할 인수 (Hub LTE 다운) | 임무 계속, 복귀 후 Hub LTE 점검 |
| 「LTE 완전 두절」 (빨간색) | Hub + S3 LTE 모두 작동 불능 | Wi-Fi 6 mesh로만 운용, 운용자 가까이 접근 |
| 「Hub LTE 복구 — S3 강등」 (녹색) | Hub LTE 복구되어 정상 분배 | 정상 — split-brain 방지 확인 |

LTE 백업 follower (S3) 손상 시 다음 후보 (S5)로 자동 chain 승격. 백업 활성화 임계 시간 ≤ 10초.

## 7.10 Q: SLAM 글로벌 맵 갱신이 5초 주기인가요? (v1.3 갱신)

**A:** v1.3부터 Hub UGV의 SLAM 통합 주기가 **30-60초 → 5초**로 단축되었습니다. Cost Map (1Hz)과 정합성을 유지하기 위함이며, 운용자 화면 글로벌 맵이 5초마다 갱신됩니다.

- 실시간 회피는 Local SLAM + Cost Map (1Hz) — 즉각 동작

- 글로벌 맵 정찰 정보는 5초 주기로 갱신

- 도심·실내 침투 시 PM 결정에 따라 3초로 단축 가능

## 7.11 Q: Limp Mode에 진입했습니다. 발사가 가능한가요? (★ v1.5 정책 확정 — DCN-2026-001 D-004)

A: 예. 발사 가능. 발사 권한은 유지됩니다. Hub UGV (S2)와 Deputy UGV (S3)가 모두 불능이고 Limp Mode에 진입한 경우에도 다음 안전장치 하에 발사/Strike 명령이 가능합니다 (SDD §5.7.2 / DCN-2026-001 D-004 Option A 확정). 본 정책이 공식이며, v1.4 일부 초안의 보수적 해석(발사 금지)은 폐기되었습니다.

| 항목 | Limp Mode 동작 |
| --- | --- |
| 운용병사 통제 | ✅ Android 앱이 Wi-Fi 6 Mesh로 생존 robot에 직접 접속 |
| 발사 인증 | ✅ HMAC-SHA256 (mesh 공유키) — LTE 우회 |
| Two-key arming | ✅ 표적 탭(1차 키) + "Confirm Fire" 적색 버튼(2차 키) — production 모드와 동일 |
| 적색 배너 | ✅ 화면 상단 상시 표시: "LIMP MODE — 화력 허용, 상황인식 저하" |
| 자율 교전 | ❌ AI 자율 교전 / 자동 추적 비활성 (운용병사 발화만 허용) |
| 대형 변경 / AI 추론 | ❌ 일시 중단 (단일 SBC 처리 부담 고려) |
| 영상 시청 | ✅ 각 robot이 GStreamer UDP/SRT로 Android IP에 직송 (Hub relay 없음) |
| Audit log | ✅ 모든 Limp Mode 발사 이벤트 limp_mode_fire=true 태그로 영구 기록 |

운용 지침: 임무가 허용한다면 RTB (return-to-base)를 고려하되, 임박한 위협 발생 시 정상 Two-key 절차로 발사 권한을 행사하십시오. 임무 종료 후 Hub/Deputy 진단 데이터와 함께 audit log를 제출합니다.

이전 정책 (v1.4 일부 초안): "Limp Mode → 발사 금지, RTB 권장"은 보수적 해석으로, v1.5에서 공식 폐기됨. 권원 문서는 SDD §5.7.2입니다.

# 8. 시연 절차 (DEMO 6-Phase 시퀀서)

## 8.1 시연 모드 진입 조건

- deployment_mode = `demo` (yaml overlay 적용)

- 무장 자동 비활성 (gun_trigger_permission = DENIED 강제)

- BB탄/공포탄 또는 dummy 모드 운용

- 운용병사가 「데모 시작」 버튼 터치 후 자동 진행

## 8.2 DEMO 6-Phase 자동 시퀀스

| Phase | 동작 | 권장 파라미터 | 운용병사 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEMO_PHASE_IDLE | 시퀀스 트리거 대기 | — | 「데모 시작」 터치 |
| DEMO_PHASE_FORWARD | demo_forward_distance_m 만큼 전진 | 기본 5 m, 속도 0.5 m/s | 관찰 |
| DEMO_PHASE_SCAN | 지정 pan/tilt 범위 자동 스캔 | pan ±60°, tilt -10° ~ +5° | 표적 식별 시 자동 다음 단계 |
| DEMO_PHASE_ENGAGE | 타겟 lock → demo_fire_duration_sec 발사 | 기본 2 sec, BB탄/dummy | 관찰 (자동 발사 alert 표시) |
| DEMO_PHASE_REVERSE | demo_reverse_distance_m 만큼 후진 | 기본 5 m, 속도 0.5 m/s | 관찰 |
| DEMO_PHASE_COMPLETE | IDLE 복귀, 결과 화면 표시 | — | 「확인」 터치 |

## 8.3 강제 중단 / 재개

- 화면 우상단 「데모 중단」 버튼 → 즉시 IDLE 복귀 (resetDemoSequence)

- EmergencyStop 입력 시 즉시 SCAN/ENGAGE 단계 중단

- 중단 후 「데모 재시작」 가능 (FORWARD부터 다시)

## 8.4 시연 권장 환경

- 실내 시연장: 협로 침투 프리셋 (d=3m), Leader Go2 + Hub UGV + 2-3 follower

- 실외 (소규모 시연장): 정찰/방어 프리셋 (d=5m), Leader + Hub + 4 follower

- DAPA/VIP 정식 시현: 8대 전체, 광역 정찰 프리셋

## 8.5 시연 중 표시 화면 (운용병사)

- 현재 Phase 큰 글씨 표시 (FORWARD / SCAN / ENGAGE / REVERSE)

- 8대 위치 + sector + 표적 마커 실시간

- 「시연 모드」 라벨 항상 표시 (배경 노란색 띠)

- `deployment_mode=demo, 무장 비활성` 상태 표시

# 9. 부록

## 9.1 색상 가이드 (지도 마커)

| 색상 | 의미 |
| --- | --- |
| ■ 녹 | 정상 follower / 정찰 영역 |
| ■ 청 | Leader (Go2) / 보호 영역 |
| ■ 자 | Hub UGV / 통신 중계 영역 |
| ■ 황 | 잠재 위협 / Tier 2-3 follower |
| ■ 적 | 확인 위협 / 적 / Tier 4 follower |
| ■ 무지개 | 다중 sector 분담 표시 (10초마다 회전) |

## 9.2 비상 연락

로봇 분실·노획 의심 시: 「Compromise」 버튼 → 즉시 해당 robot 인증서 폐기. CRL이 전체 군집에 broadcast되어 해당 robot은 사용 불가화된다.

## 9.3 관련 문서

- SAN-SDD-SWARM-001 v1.1 — 통합 SDD (상세 설계)

- SAN-SDD-SUR-001 v1.1 — 감시·SLAM·영상 보조 SDD

- SAN-IDS-CMD-001 v1.1 — 인터페이스 정의 명세서

─ 본 SOP는 SAN-SDD-SWARM-001 v1.1의 운용 요약본임. 상세 내용은 통합 SDD 참조 ─