감시 영역 분배 · SLAM 통합 · 영상 스트리밍

보조 설계서 (Surveillance / SLAM / Video)

통합 SDD v1.1 부속 문서

문서번호 SAN-SDD-SUR-001

v1.1

㈜스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

| 문서 ID | SAN-SDD-SUR-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.4 |
| 문서 분류 | Supplementary SDD (통합 SDD 보조) |
| 선행 문서 | SAN-SDD-SWARM-001 v1.1, SAN-IDS-CMD-001 v1.1 |

# 개정 이력

| 버전 | 변경 사항 |
| --- | --- |
| v1.0 | 최초 발행. 4가지 변경 사항 명세 — 감시 영역, Pan-tilt sweep, Hub 듀얼 SBC, SLAM 주기, GStreamer SRT. |
| v1.1 | 표지 분류표 갱신 (작성자/일정 항목 제거). 본문은 v1.0 유지. |
| v1.2 | PM 결정 사항 D1~D7 + A1~A5 적용: (D1) 편대 구성 9대 → 8대 (Leader S1 + Hub UGV S2 + Follower S3-S8, 6대); (D2) Leader 승계 deputy_chain = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], Hub UGV(S2) 1순위; (D3) CycloneDDS NIC binding 명시; (D7) AI 추론 Phase 1 RK3588 / PoC Hailo M.2; §3 sector 분담표 8대로 갱신, §4 Hub UGV S2 명시. |
| v1.3 | Cost Map + SLAM 5초 + LTE 이중화: (1) §5 SLAM 통합 주기 30-60s → 5초 단축; (2) §4 Robosense E1 수직 FOV 25° → 90° 보정; (3) UGV 사양 명시 (1300×850mm, 12km/h, 등판 30°, 235mm 장애물, 220mm 도랑); (4) LTE 이중화. |
| v1.4 | Deputy UGV 사전 지정 반영: (1) SLAM 통합 — Hub UGV 불능 시 Deputy UGV (S3)가 인수; (2) Deputy UGV 사양은 Hub UGV와 동일 (듀얼 SBC + LTE). |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 본 문서의 위치

본 보조 설계서는 통합 SDD SAN-SDD-SWARM-001 v1.1의 부속 문서로서, 다음 4가지 설계 결정사항을 정식 명세화한다.

- 8대 편대의 360° 감시 영역 분배 — Leader가 각 follower에게 전방 180° 영역을 할당하고 Hub UGV가 후방 180°를 담당

- Follower Pan-tilt의 주행 중 저속 회전 감시 동작 — 정지 시뿐 아니라 주행 중에도 능동 360° 감시

- Hub UGV의 듀얼 SBC 아키텍처 — SLAM 융합 SBC와 통신·영상 SBC의 역할 분리

- SLAM 수집 주기 변경 (1 Hz → **5초** (v1.3 단축) 단위) 및 영상 스트리밍 GStreamer UDP/SRT 채택

## 1.2 변경 사항 요약

| # | 주제 | 기존 (v1.0) | 본 문서 정의 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 감시 영역 분배 | 명시 없음 (전방 정찰 위주) | Leader 360° 분담 동적 할당 (10초 주기) |
| S2 | Follower Pan-tilt | 표적 추적 시에만 동작 | 주행 중 저속 sweep (30°/sec) |
| S3 | Hub UGV SBC | 단일 RK3588J 1대 | 듀얼 SBC (SLAM + 통신/영상 분리) |
| S4 | SLAM 수집 주기 | Follower → Hub 1 Hz | 30-60초 단위 통합본 |
| S5 | 영상 스트리밍 | 프로토콜 미명시 | GStreamer UDP/SRT, Android pull 방식 |

## 1.3 KPP 영향

- **실시간 영상 전송 200ms** — GStreamer SRT live latency=120ms buffer로 안정적 200-500ms 달성

- **표적 분류 정확도 90%** — Pan-tilt 능동 sweep으로 사각지대 최소화, 검출 기회 증가

- **군집 제어 통신 지연 ≤ 150ms** — SLAM 수집 주기 완화로 대역폭 여유 확보

# 2. 카메라 감시 영역 정의

## 2.1 카메라 HFOV 사양

| 모드 | 용도 | 줌 배율 | HFOV (주간) | HFOV (열상) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감시 (Surveillance) | 광역 감시·스윕 | 1x (Wide) | 약 60° | 약 24° |
| 관측 (Observation) | 관심 지점 추적 | 3-5x | 약 12-20° | 약 5-8° |
| 식별 (Identification) | 표적 식별 | 10-15x | 약 4-6° | 약 1.5-2.5° |
| 사격 (Engagement) | 정밀 조준 | 20-30x | 약 2-3° | 약 0.8-1.2° |

본 SDD에서 별도 명시가 없으면 「감시 모드」 (Wide, HFOV 60°)를 기본 모드로 간주한다. 광역 감시 시 인접 follower 카메라와 30° 이상의 overlap을 확보하기 위해 60° HFOV를 표준으로 채택.

## 2.2 Leader (Go2)의 고정 감시

- 감시 방향: Leader의 진행 방향 (heading) 기준 전방 60°

- 감시 범위: ±30° (heading 좌우 30°씩)

- 줌 모드: 1x Wide (HFOV 60°) 고정

- 데이터 전송: Hub UGV로 실시간 영상 (선택적 broadcast)

Leader의 감시 영역은 leader가 어디를 향하는지에 따라 자동 변경되며, 별도 영역 할당 없이 「전방」으로 고정. Leader는 1초 예측 위치 계산과 정찰 임무에 집중하므로 카메라 운용의 자율도는 낮은 것이 시스템 복잡도 관리에 유리.

## 2.3 Follower의 Pan-tilt 동적 감시

### 2.3.1 Pan-tilt 운용 모드

| 모드 | Pan 동작 | Tilt 동작 | 전환 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sweep | 할당 영역 내 좌우 왕복 | 지평선 기준 -5° ~ +10° | 주행 중 기본 모드 |
| Fixed | 지정 방향 정지 | 지정 각도 고정 | Leader 명령 또는 운용병사 지정 |
| Track | 표적 위치 자동 추종 | 표적 위치 자동 추종 | AI 검출 또는 위협 식별 |
| Engage | 표적 lock-on + 예측 보정 | 표적 lock-on + 예측 보정 | 「Confirm Fire」 직전 |

### 2.3.2 Sweep 회전 속도

ω_sweep = (sector_width - HFOV) × 2 / period
    예: sector_width = 90°, HFOV = 60°, period = 6s
        ω_sweep = (90 - 60) × 2 / 6 = 10°/sec
    예: sector_width = 180°, HFOV = 60°, period = 8s
        ω_sweep = (180 - 60) × 2 / 8 = 30°/sec

표준 sweep 속도 30°/sec 기준 운용. 위협 식별 시 즉시 Track 모드로 전환하여 표적 lock-on. 야간 열상 모드에서는 HFOV가 더 좁으므로(약 24°) sweep 속도를 절반으로 낮춰 영역 cover 시간 확보.

### 2.3.3 주행 중 Pan-tilt 안정화

주행 중 차체 진동이 pan-tilt 영상에 미치는 영향은 짐벌의 stabilization 기능으로 흡수. 본 사업의 RCWS 짐벌은 IMU 기반 능동 stabilization 내장으로 0.05° 추적 오차 KPP 이내에서 관리. Sweep 모드는 표적 추적이 아닌 영역 sweep이므로 정밀도 요구가 낮아 진동 허용 범위가 더 넓다.

## 2.4 Hub UGV의 감시 영역

- Pan 범위: heading 기준 +90° ~ +270° (후방 180°)

- Sweep 속도: 30°/sec (8초 주기)

- 위협 식별 시: 즉시 Track 모드 + 인근 follower에 위치 broadcast

# 3. 감시 영역 분배 정책

## 3.1 8대 편대의 360° 분배 원칙

| 로봇 | ID | 담당 방위 | 주 모드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leader (Go2) | S1 | 전방 0° ±30° | Fixed (전방) | 정찰 + 진로 확인 |
| Hub UGV | S2 | 후방 ±90° (180°) | Sweep 30°/sec | 후방 주 감시 + 통신/SLAM 허브 + Leader 승계 1순위 |
| F1 (Follower) | S3 | 전방-좌 -80° ~ -30° | Sweep | 전방-좌측 감시 |
| F2 (Follower) | S4 | 전방-우 +30° ~ +80° | Sweep | 전방-우측 감시 |
| F3 (Follower) | S5 | 측-좌 -130° ~ -80° | Sweep | 좌측 측방 감시 |
| F4 (Follower) | S6 | 측-우 +80° ~ +130° | Sweep | 우측 측방 감시 |
| F5 (Follower) | S7 | 후측-좌 -180° ~ -130° | Sweep | 좌후측 감시 |
| F6 (Follower) | S8 | 후측-우 +130° ~ +180° | Sweep | 우후측 감시 |

## 3.2 전방 180° 분담 알고리즘

| 로봇 | ID | 할당 sector | 중심 방위 | 주 감시 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leader | S1 | -30° ~ +30° | 0° (전방) | 전방 60° |
| Hub UGV | S2 | +90° ~ -90° (wrap) | 180° (후방) | 후방 180° sweep |
| F1 | S3 | -80° ~ -30° | -55° (좌측 전방) | 좌측 전방 |
| F2 | S4 | +30° ~ +80° | +55° (우측 전방) | 우측 전방 |
| F3 | S5 | -130° ~ -80° | -105° (좌측 측방) | 좌측 측방 |
| F4 | S6 | +80° ~ +130° | +105° (우측 측방) | 우측 측방 |
| F5 | S7 | -180° ~ -130° | -155° (좌후측) | 좌측 후측방 |
| F6 | S8 | +130° ~ +180° | +155° (우후측) | 우측 후측방 |

## 3.3 Hub UGV의 후방 180° 담당

- Pan 범위: 차체 heading 기준 +90° ~ -90° (후방 반구)

- Sweep 속도: 30°/sec

- Sweep 주기: 약 8초 (180° + HFOV 60° 왕복)

- 위협 식별 시: Track 모드 + F6, F7과 cross-cue

## 3.4 영역 할당의 주기적 갱신

| 트리거 | 갱신 주기 | 갱신 범위 |
| --- | --- | --- |
| 정기 갱신 | 10초 | 모든 follower sector 재계산 |
| 대형 전환 | 즉시 | 신 대형 sector 전면 재할당 |
| Follower 탈락 | 즉시 | 남은 follower로 360° 재분담 |
| 위협 식별 | 즉시 (지속 동안) | 위협 방향 follower에 우선 할당 |
| 수동 명령 | 즉시 | 특정 영역에 follower 집중/분산 |

정기 갱신 10초는 다음 근거: (1) Sweep 1주기(약 8초)보다 길어서 sweep 중 sector 변경 적음, (2) 대형 미세 변화에 충분히 빠르게 반응, (3) 통신 부하 무시 가능 (10초당 7 메시지 × 약 50 bytes = 35 B/s).

## 3.5 영역 분배 동적 적응

### 3.5.1 위협 방향 집중

RF 스캐너 또는 follower가 위협 식별 시 Leader는 해당 방향에 가장 가까운 2-3대 follower를 같은 sector로 재할당. (1) 위협 식별 확률 증가, (2) cross-cueing 정확도 향상, (3) 사격 신속성 확보.

### 3.5.2 사각지대 보강

Follower 1대 탈락 시 남은 follower로 sector 자동 재분담. 9대 → 8대 전환 시 평균 sector 폭 30° → 35.7°. 모든 영역 cover 보장.

### 3.5.3 정찰 vs 방어 모드 전환

공격 모드(돌격): 전방 sector 좁게 (15-20°/follower), 후방 sector 넓게. 방어 모드(거점 방어): 전후방 균등 (45°/follower).

# 4. Hub UGV 듀얼 SBC 아키텍처

## 4.1 듀얼 SBC 채택 근거

Hub UGV (robot_id = S2)는 v1.0에서 단일 RK3588J SBC였으나 v1.1의 다음 동시 요구로 부하 한계 명확:

- 9대 SLAM 데이터 통합 (multirobot_map_merge + g2o)

- Wi-Fi 6 Mesh 라우팅 (OpenWrt batman-adv)

- 군용 LTE 게이트웨이 (mwan3)

- 영상 스트리밍 forwarding (GStreamer SRT/UDP)

- DDS Security 암호화/복호화 (AES-256-GCM)

- 360° 감시 영역 분배 관리

→ RK3588J 단일 SBC 사용률이 90% 초과 도달, latency 증가·packet drop·SLAM 갱신 지연 예상. 따라서 Hub UGV에 SBC 2개 탑재로 부하 분리.

## 4.2 듀얼 SBC 역할 분담

| 구분 | SBC #1 (SLAM) | SBC #2 (통신/영상) |
| --- | --- | --- |
| 모델 | RK3588J 또는 Jetson Orin | RK3588J |
| 메모리 | 16 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
| 저장 | 256 GB NVMe | 128 GB NVMe |
| 주 작업 | SLAM 통합 융합 | Wi-Fi6 Mesh + LTE 게이트웨이 |
| 보조 작업 | 글로벌 맵 분배 broadcast | GStreamer SRT/UDP 영상 forwarding |
| 프로세스 | slam_toolbox, multirobot_map_merge | DDS, GStreamer, OpenVPN/IPsec |
| 네트워크 | 내부 GbE (SBC#2 직결) | Wi-Fi 6 (외부) + LTE 모뎀 + 내부 GbE |
| 전원 | 주 배터리 12V 라인 | 주 배터리 12V 라인 |
| 발열 관리 | 독립 방열판 + 팬 | 독립 방열판 + 팬 |

## 4.3 SBC 간 통신 버스

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
    │            Hub UGV (내부 구성)                       │
    │                                                       │
    │  ┌──────────────┐ GbE    ┌──────────────┐            │
    │  │   SBC #1     │◄──────▶│   SBC #2     │            │
    │  │   (SLAM)     │        │  (Comm/Video)│            │
    │  │              │        │              │            │
    │  │ ROS2 nodes:  │        │ ROS2 nodes:  │            │
    │  │ • slam_fuse  │        │ • mesh_mon   │            │
    │  │ • map_pub    │        │ • lte_gw     │            │
    │  │              │        │ • gst_relay  │            │
    │  └──────────────┘        └──────────────┘            │
    │                              │                        │
    │                              ▼                        │
    │  Wi-Fi 6 Mesh ─── LTE ─── Other Robots / Operator     │
    └─────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.4 SBC 장애 대응

| 장애 | 동작 | 임무 영향 |
| --- | --- | --- |
| SBC #1 (SLAM) 장애 | 통합 SLAM 중단, 각 follower 로컬 SLAM | 임무 지속 (글로벌 맵 활용 불가) |
| SBC #2 (통신) 장애 | Wi-Fi6 mesh 다른 robot 라우팅 보조 | 임무 일시 정지 또는 SBC 재부팅 |
| 양쪽 SBC 정상 | 모든 기능 | Full |

# 5. SLAM 통합 수집 메커니즘

## 5.1 수집 주기 변경 근거

| 항목 | v1.0 (1 Hz) | v1.1 (5초 (v1.3) 통합본) |
| --- | --- | --- |
| 통신 부하 (9대) | 90-360 KB/s | 1-3 KB/s (1/100 감소) |
| Hub SBC #1 부하 | 지속 100% busy | 주기 10-20% busy |
| 글로벌 맵 갱신 | 1초 (과도) | 30-60초 (정찰 충분) |
| 실시간 회피 | 글로벌 맵 의존 (부적합) | 로컬 SLAM/Nav2 (적합) |
| 대역폭 여유 | 낮음 | 1초 예측 broadcast에 여유 |

## 5.2 SLAM 데이터 흐름

[각 Follower] 로컬 SLAM (slam_toolbox, 1 Hz)
          │
          │ 30-60초마다 통합 occupancy grid delta 전송 (SLAMLocalDelta)
          ▼
    [Hub SBC #1] multirobot_map_merge
          │ • feature-based merge (ORB/RANSAC)
          │ • pose-graph optimization (g2o)
          ▼
    [Hub SBC #1] 글로벌 통합 맵 유지
          │
          │ 30-60초마다 broadcast (SLAMAggregatedMap, 또는 delta only)
          ▼
    [모든 Robot] 글로벌 맵 수신, Nav2 cost map static layer 갱신

## 5.3 수집 주기 동적 조정

| 운용 상황 | 권장 주기 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 광역 정찰 | 60초 | 지형 변화 적음 |
| 일반 임무 (default) | 30초 | 균형 |
| 도심·실내 | 15초 | 복잡 지형 빠른 갱신 |
| 대형 전환 후 | 즉시 (1회) | 신 대형 맵 정렬 |
| 장애물 다발 | 10초 일시 단축 | 안전 확보 |

## 5.4 통신 부하 검증

8대 편대에서 SLAM 통합본 1개당 크기:

- Occupancy grid (100×100m, 0.1m 해상도) = 1000 × 1000 셀 = 약 1 MB raw

- PNG 압축 후 약 50-200 KB

- 9대 동시 30초 주기: 평균 30 KB/s, 최악 60 KB/s

- Wi-Fi 6 Mesh 용량(12.5-37.5 MB/s)의 1% 미만

## 5.5 Local vs Global SLAM 역할 분리

| 역할 | Local (각 robot) | Global (Hub 통합) |
| --- | --- | --- |
| 갱신 주기 | 1 Hz | 30-60초 |
| 용도 | 실시간 회피, Nav2 local | 장기 정찰, 글로벌 planner |
| 커버리지 | robot 주변 ~30m | 수백 m ~ 수 km |
| 저장 | 각 robot | Hub UGV SBC #1 |
| 손실 영향 | 해당 robot 회피 능력 저하 | 임무 계획 정보 손실 |

# 6. 영상 스트리밍 — GStreamer UDP/SRT

## 6.1 변경 배경

v1.0에서 영상 스트리밍은 「LTE 백홀, BEST_EFFORT」로만 명시. v1.1에서 다음 확정:

- 인코더: H.265 (기본) / H.264 (호환)

- 컨테이너: MPEG-TS

- 프로토콜: SRT (운용자) / UDP (robot 간)

- 파이프라인: GStreamer

- 시작 트리거: Android APP 요청 (Pull 방식)

## 6.2 SRT vs UDP 선택 기준

| 항목 | UDP (Plain) | SRT (채택, 운용자용) |
| --- | --- | --- |
| 지연 | 최저 (~50ms) | 200-500ms (buffer) |
| 패킷 손실 대응 | 없음 | 자동 재전송 (ARQ) |
| 암호화 | 별도 구현 | 내장 AES-128/256 |
| 대역폭 적응 | 없음 | 동적 비트레이트 |
| 방화벽 통과 | 어려움 | 수월 (1포트) |
| 권장 용도 | Robot 간 경량 | 운용자 화면 |
| KPP 200ms 충족 | 충족 | live latency=120ms tune 시 충족 |

## 6.3 GStreamer 파이프라인

### 6.3.1 송신 (Follower 또는 Hub)

# H.265 + SRT
    gst-launch-1.0 -v \
        v4l2src device=/dev/video0 \
        ! video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1 \
        ! x265enc bitrate=2000 tune=zerolatency speed-preset=ultrafast \
        ! h265parse \
        ! mpegtsmux \
        ! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?mode=caller&latency=120&passphrase=..."
    # UDP 변형 (robot 간 경량)
    gst-launch-1.0 -v \
        v4l2src device=/dev/video0 \
        ! video/x-raw,width=640,height=480,framerate=15/1 \
        ! x264enc bitrate=500 tune=zerolatency \
        ! h264parse \
        ! mpegtsmux \
        ! udpsink host=<hub_ip> port=5000

### 6.3.2 Hub 중계 (Forwarding)

gst-launch-1.0 -v \
        udpsrc port=5000 caps="application/x-rtp" \
        ! rtpmp2tdepay \
        ! tsdemux \
        ! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?mode=caller&latency=120"

### 6.3.3 수신 (Android APP)

// Android (ExoPlayer)
    val srtUri = Uri.parse("srt://<robot_ip>:8888?mode=listener&latency=120")
    val source = ProgressiveMediaSource.Factory(dataSourceFactory)
        .createMediaSource(MediaItem.fromUri(srtUri))
    exoPlayer.setMediaSource(source)
    exoPlayer.prepare()
    exoPlayer.playWhenReady = true

## 6.4 영상 요청 흐름 (Pull 방식)

[Android APP]               [Hub UGV]              [Target Follower]
         │                         │                         │
         │ 1. VideoStreamRequest   │                         │
         ├───────────────────────▶│                         │
         │ {target, srt, h265, hd} │                         │
         │                         │ 2. start_stream cmd     │
         │                         ├────────────────────────▶│
         │                         │                         │
         │                         │ 3. SRT stream (forward) │ stream start
         │                         │◄────────────────────────┤
         │ 4. VideoStreamHandle     │                         │
         │◄─────────────────────────┤                         │
         │ {srt_uri, key, bitrate}  │                         │
         │                         │                         │
         │ 5. SRT 수신·디코딩       │                         │
         │◄═════════════════════════════════════════════════│ (relay)
         │                         │                         │
         │ 6. VideoStreamStop      │                         │
         ├───────────────────────▶│ 7. stop_stream          │
         │                         ├────────────────────────▶│ stream stop

## 6.5 비트레이트 및 품질 정책

| 품질 | 해상도 | 프레임 | 비트레이트 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HD | 1920×1080 | 30 fps | 3-5 Mbps | 상세 정찰 |
| FHD | 1280×720 | 30 fps | 1.5-2 Mbps | 일반 (default) |
| 저품질 | 640×480 | 15 fps | 300-500 Kbps | 통신 제약 |
| 섬네일 | 320×240 | 5 fps | 100 Kbps | 다중 모니터링 |

## 6.6 보안

- SRT 내장 암호화 AES-128 (성능 균형)

- Passphrase: 임무 시작 시 자동 발급 (DDS Security 키 관리)

- Hub-Operator 구간: 추가 IPsec 또는 OpenVPN tunnel

- Robot-Hub 구간 (LAN): WPA3 또는 DDS Security 의존

# 7. 메시지 정의 추가 (IDS 보완)

본 SDD에서 정의된 메시지는 SAN-IDS-CMD-001 v1.1에 정식 통합됨. 본 절은 요약.

## 7.1 SurveillanceSectorAssignment (신규)

message SurveillanceSectorAssignment {
        uint32  sequence              = 1;
        uint32  robot_id              = 2;
        float   sector_start_deg      = 3;
        float   sector_end_deg        = 4;
        uint32  valid_period_sec      = 5;
        string  priority              = 6;
        string  mode_hint             = 7;
        uint64  timestamp_ms          = 8;
    }
    // QoS: P1, RELIABLE, 10s 주기 + 이벤트

## 7.2 PanTiltCommand (신규)

message PanTiltCommand {
        uint32  robot_id            = 1;
        float   target_pan_deg      = 2;
        float   target_tilt_deg     = 3;
        float   speed_dps           = 4;
        string  mode                = 5;
        float   sweep_range_deg     = 6;
        uint64  timestamp_ms        = 7;
    }
    // QoS: P1, RELIABLE

## 7.3 SLAMAggregatedMap (신규)

message SLAMAggregatedMap {
        bytes   occupancy_grid_png  = 1;
        Pose2D  origin              = 2;
        float   resolution_m        = 3;
        uint32  width_cells         = 4;
        uint32  height_cells        = 5;
        uint32  contributing_robots = 6;
        uint64  timestamp_ms        = 7;
    }
    // QoS: P2, RELIABLE, TRANSIENT_LOCAL, 5초 (v1.3)

## 7.4 SLAMLocalDelta (수정 — SLAMDelta 대체)

message SLAMLocalDelta {
        string  robot_id                  = 1;
        bytes   occupancy_grid_delta_png  = 2;
        Pose2D  origin                    = 3;
        float   resolution_m              = 4;
        uint64  coverage_start_ms         = 5;
        uint64  coverage_end_ms           = 6;
        uint64  timestamp_ms              = 7;
    }
    // QoS: P2, RELIABLE, 5초 (v1.3)

## 7.5 VideoStreamRequest (신규)

message VideoStreamRequest {
        uint32  target_robot_id  = 1;
        string  protocol         = 2;   // "srt" | "udp"
        string  codec            = 3;   // "h265" | "h264"
        string  quality          = 4;   // "hd" | "fhd" | "low" | "thumbnail"
        bool    encryption       = 5;
        string  action           = 6;   // "start" | "stop" | "change_quality"
        uint64  timestamp_ms     = 7;
    }
    // QoS: P1, RELIABLE

## 7.6 VideoStreamHandle (수정)

message VideoStreamHandle {
        uint32  target_robot_id     = 1;
        string  srt_uri             = 2;
        string  codec               = 3;
        string  quality             = 4;
        uint32  actual_bitrate_kbps = 5;
        string  passphrase          = 6;
        string  status              = 7;
        uint64  timestamp_ms        = 8;
    }
    // QoS: P1, RELIABLE

# 8. 기존 SDD 영향도

| 통합 SDD 절 | 기존 명세 | 본 SDD 영향 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| §3 (Hub 플랫폼) | 단일 SBC | 듀얼 SBC로 변경 | v1.1 흡수 완료 |
| §9 (SLAM/통신) | Follower → Hub 1 Hz | 30-60초 통합본 | v1.1 흡수 완료 |
| §14 (메시지 정의) | 31 메시지 | 본 SDD 6 메시지 영향 | IDS v1.1 흡수 완료 |

## 8.1 TST 시험 시나리오 영향

| 신규 ID | 검증 대상 | 시험 환경 |
| --- | --- | --- |
| S15-1 | 8대 편대 360° 감시 분배 정확성 | Gazebo W5 |
| S15-2 | Pan-tilt sweep 시 표적 검출률 | Gazebo W2 |
| S15-3 | Hub SBC #1/#2 장애 부분 운용 | Gazebo W1 |
| S15-4 | SLAM 30/60초 글로벌 맵 정합성 | Gazebo W3 |
| S15-5 | GStreamer SRT 200ms 지연 KPP | 실로봇 (LTE) |
| S15-6 | 다중 follower 영상 동시 모니터링 | 실로봇 (운용자 APP) |

# 9. 결론

본 보조 설계서는 통합 SDD SAN-SDD-SWARM-001의 다음 4가지 변경 사항을 정식 명세화하였다:

- 8대 편대 360° 감시 영역 분배 (Leader 10초 주기, Follower 전방 180°, Hub 후방 180°)

- Follower Pan-tilt 동적 sweep (주행 중 30°/sec)

- Hub UGV 듀얼 SBC (SLAM 전용 + 통신/영상 전용)

- SLAM 수집 30-60초 + GStreamer SRT 영상 + Android pull

본 설계는 통합 SDD v1.0 본질을 변경하지 않으면서 운용성·성능을 향상한다. 통신 부하 측면에서 SLAM 수집 주기 완화로 1초 예측 broadcast와 영상 stream에 충분한 대역폭 확보.