통합 시험 시나리오

Integration Test Scenarios (Simulation + Field)

8대 헤테로지니어스 군집 — 60 시나리오

문서번호 SAN-TST-INT-001

v1.1

㈜스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

| 문서 ID | SAN-TST-INT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.4 |
| 문서 분류 | Test Specification |
| 선행 문서 | SAN-SDD-SWARM-001 v1.1, SAN-IDS-CMD-001 v1.1, SAN-SDD-SUR-001 v1.1 |
| 시험 환경 | Gazebo Harmonic + ROS 2 Humble (Sim) + 실로봇 (Field) |
| 시나리오 수 | 60 (Sim 54 + Field 6) |
| KPP 매핑 | 10종 KPP 직접 측정 |

# 개정 이력

| 버전 | 변경 사항 |
| --- | --- |
| v1.0 | 최초 발행. 42 시나리오 (S1~S14, 시뮬레이션 36 + 실로봇 6). |
| v1.1 | S15 신규 시나리오 6개 추가 (총 48): 360° 감시, Pan-tilt sweep, Hub 듀얼 SBC, SLAM, GStreamer SRT, 다중 영상. |
| v1.2 | PM 결정 D1~D7 + A1~A5 적용 (총 54 시나리오): (D1) 8대 → 7대 변경 (S15 시나리오 robot 수 조정); (A2) **S16 신규 시나리오 6개** — DEMO 6-phase 시퀀서 검증; (A5) §2.4 **bench test 환경** 신설 — Gazebo 없는 lightweight CI; 회귀 CI 매트릭스에 bench tier (PR마다 10분) 추가. |
| v1.3 | Cost Map + LTE 이중화 + SLAM 5초 시험 추가 (총 60 시나리오): (1) S17 신규 시나리오 6개 — E1 ground filter, 235mm 장애물, 220mm 도랑, 30 deg 등판, Cost Map KPP, LTE fail-over; (2) S15-4 SLAM 정합성 — 주기 30s/60s → 5s로 갱신; (3) bench 환경에 Cost Map dummy 추가. |
| v1.4 | Deputy UGV + Limp Mode 시험 추가 (총 66 시나리오): (1) S18 신규 시나리오 6개 — Leader→Deputy 승계, Leader+Deputy→Hub 승계, Hub→Deputy 인수, 3대 불능→배터리 follower 승계, Limp Mode 진입/이탈; (2) §1.2 편대 구성 표 갱신 (Deputy UGV S3 + Follower 1~5대). |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 본 문서의 목적

본 문서는 SAN 군집제어형 소형 전술로봇 시스템의 통합 시험 시나리오를 정의한다. 각 시나리오는 시뮬레이션(Gazebo Harmonic) 또는 실로봇 환경에서 KPP 만족 여부와 회귀 안정성을 검증하는 표준 절차를 제공한다.

## 1.2 시나리오 분류

| 분류 | 수 | 환경 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 기능 | 15 | Gazebo | 각 핵심 기능 동작 확인 |
| KPP 검증 | 12 | Gazebo + 실로봇 | 10종 KPP 정량 측정 |
| DEMO 시퀀스 | 6 | Gazebo + 실로봇 | DEMO 6-phase 자동 시연 검증 (v1.2) |
| Cost Map + LTE | 6 | Gazebo + bench + 실로봇 | Cost Map 회피 + LTE 이중화 (v1.3 신규) |
| 스트레스 | 9 | Gazebo | 통신 두절, 재밍, 다중 장애물 등 극한 |
| 회귀 | 12 | Gazebo CI | 기존 기능 유지 자동 검증 |
| 합계 | 54 | — | — |

## 1.3 KPP 매핑

| KPP | 목표 | 검증 시나리오 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대열 유지 평균 오차 | ≤ 2 m | S2-2, S6-2, S12-1, S14-1 | 각 follower 실제 vs desired RMSE |
| 근접 위험 회피 반응 | ≤ 300 ms | S9-1, S9-2, S12-2 | 장애물 검출 ~ 회피 시작 시간 |
| 군집 제어 통신 지연 | ≤ 150 ms | S7-3, S8-2, S12-3 | 메시지 timestamp 차이 |
| 리더 이탈 재구성 | ≤ 10 sec | S10-3, S12-4, S14-2 | Leader OFF ~ 새 leader 안정화 |
| 집결 성공률 | ≥ 95% | S4-1, S4-2, S12-5, S14-3 | 100회 반복 성공 횟수 |
| 드론 탐지 (RF) | ≤ 2 km | S13-1, S13-2 | RF 스캐너 검출 거리 |
| 실시간 영상 전송 | ≤ 200 ms | S15-5 | GStreamer SRT 지연 측정 |
| 표적 분류 정확도 | ≥ 90% (≤ 2s) | S15-2 | Pan-tilt sweep 시 검출률 |
| 팬-틸트 추적 오차 | ≤ 0.05° (500m, 3m/s) | S13-3 | Track 모드 정밀도 |
| 사격 명중률 | ≥ 90% (150m, 45cm) | 사격장 (별도) | RCWS 정밀 타격 |

# 2. 시험 환경

## 2.1 시뮬레이션 환경

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS |
| ROS 2 | Humble Hawksbill |
| Simulator | Gazebo Harmonic (Sim 8) |
| UGV 모델 | 330kg 궤도형 (자체 URDF + Gazebo plugin) |
| Leader 모델 | Unitree Go2 URDF (champ_description) |
| LiDAR 모델 | Robosense E1 (UGV), Unitree L1 (Go2) — v1.1 갱신 |
| 통신 시뮬 | ros2_network_sim (지연·손실 인위 주입), OpenWrt 메시 시뮬레이션 |
| RTK GNSS | gnss_sim with RTK fixed/float toggle |
| Behavior Tree | BehaviorTree.CPP v4 + Groot2 |
| Test runner | pytest + ros2 launch_testing |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker (회귀 suite) |

## 2.2 시뮬레이션 World 5종

| World ID | 이름 | 용도 | 주요 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | open_field | 개활지 정찰 | 50x50 m 평면, 산발 장애물 |
| W2 | forest | 수목지대 | 절차생성 나무 100-300그루 |
| W3 | urban_blocks | 도심 골목 | 5x5 블록, 회랑 폭 2-4m |
| W4 | mountain_dem | 산악·계곡 | DEM 기반 heightmap, 절벽 |
| W5 | mixed_combat | 복합 작전 | 개활 + 숲 + 좁은 통로 + 절벽 통합 |

## 2.3 실로봇 환경

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 장소 | 사내 시험장(1차) + 종합전술훈련장(2차) |
| 3대 검증 | Unitree Go2 1대 + 궤도형 UGV 2대 (Robosense E1) |
| 9대 검증 | Unitree Go2 1대 + 궤도형 UGV 7대 (Robosense E1) — 1대 Hub UGV (듀얼 SBC) |
| RTK 기준국 | 운용병사 태블릿 내장 또는 거점 배치 |
| Wi-Fi 6 mesh | OpenWrt 24.10, AP 4-6대 분산 배치 |
| 기상 조건 | 맑음 + 비/안개 일부 조건 |
| 사격 시험 | 공인 사격장 별도, 실탄 사용 |

## 2.4 측정 도구

- rosbag2 — 모든 메시지 기록

- PlotJuggler — 실시간 그래프 분석

- Foxglove Studio — 다중 메시지 동기화 시각화

- ros2_kpp_recorder — KPP 자동 계측 (자체 개발)

- Ground truth: Gazebo /world/model 또는 실로봇 외부 RTK

- GStreamer 분석: ffprobe, GStreamer GST_DEBUG=*:5

- Mesh 진단: batctl, mwan3 status, openwrt-stats

## 2.5 bench Test 환경 — Lightweight CI (v1.2 신규)

Gazebo 없이 사내 PC에서 빠르게 회귀 검증을 수행하기 위한 환경. 모든 PR마다 자동 실행하여 10분 이내 결과 보고.

### 2.5.1 환경 구성

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 환경 | Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble (Docker 컨테이너) |
| 하드웨어 | x86_64 또는 ARM64 PC, 8GB RAM, GPU 불필요 |
| Dummy 노드 | combat_robot_test_dummy_node — IMU/Pan-Tilt/Detector/Gun 시뮬 publish |
| 대상 deployment_mode | bench (yaml overlay, 하드웨어 워치독 OFF, dummy data ON) |
| 검증 범위 | FSM 전환, 메시지 통신, swarm relay, deputy fail-over, S16 DEMO 시퀀스 |
| 불가능 | 실시간 영상, AI 추론 (Hailo8), SLAM 정합성 (Gazebo 필요) |

### 2.5.2 CI 계층화

| 계층 | 주기 | 환경 | 시간 | Pass 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 bench | PR마다 | Docker + dummy | 10분 | S1, S3, S4, S10, S15-1, S16 PASS |
| L2 Gazebo | 야간 일일 | Gazebo Harmonic | 1-2시간 | S5-S11, S15-2~6 PASS |
| L3 실로봇 (HIL) | 주간 | 실로봇 3대 | 2시간 | S13 PASS |
| L4 실로봇 9대 | 월간/릴리스 직전 | 실로봇 전체 | 4시간 | S14, S15-5 PASS |

# 3. 시험 시나리오 — Sprint 1-4 (Tracking + Formation)

## 3.1 S1 — Body-frame offset PID 추종

### S1-1 — 정지 leader 주변 follower 배치

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 목적 | Leader 정지 상태에서 follower가 desired offset 도달 확인 |
| 환경 | W1 open_field |
| Setup | Leader (0,0), Follower (10,5) 시작, target offset (-5,0) |
| Steps | (1) Leader pose publish → (2) PID 추종기 활성 → (3) 30초 관측 |
| Pass | 30s 내 (-5,0)±0.5m 도달, RMS 진동 <0.2m, overshoot <10% |

### S1-2 — 직선 이동 leader 추종 (3대 V형)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 목적 | Leader 직선 주행 시 follower 2대가 V형 (d=5m, θ=90°) 유지 |
| 환경 | W1, 50m 직선 |
| Setup | Leader 1.0 m/s 주행, follower 2대 V형 배치 |
| Pass | 50m 동안 대열 오차 평균 ≤ 2.0m, 최대 ≤ 3.0m |

### S1-3 — 곡선 경로 추종 (3대 V형)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 목적 | 곡선 경로에서 V형 유지 확인 (반경 5m, 10m, 20m) |
| 환경 | W1, 원형 경로 |
| Pass | 각 반경에서 대열 오차 평균 ≤ 2.5m (KPP에 5% 마진) |

## 3.2 S2 — Hybrid A* 글로벌 경로 계획

### S2-1 — 정적 장애물 회피 경로

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W2 forest (50x50m 영역, 나무 100그루) |
| Setup | Leader 시작 (0,0), 목적지 (40,40), 정적 장애물 OccupancyGrid |
| Pass | Hybrid A* 5초 내 경로 생성, 충돌 0회, 경로 길이 직선 거리 대비 ≤1.5x |

### S2-2 — 동적 재계획 (장애물 추가)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W2, 주행 중 새 장애물 spawn |
| Pass | 재계획 ≤ 2초, 충돌 회피 성공, 대열 유지 평균 오차 ≤ 2m |

## 3.3 S3 — 1초 예측 위치 broadcast

### S3-1 — FollowerTargetMessage 100ms 주기

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W1, Wi-Fi6 mesh 시뮬 (50ms 지연 + 1% loss) |
| Setup | Leader 1.0 m/s, follower 3대, /swarm/predict/follower_target rosbag |
| Pass | 10Hz ±10% 발행, 수신 deadline 200ms 미만 KPP 만족, sequence_num 단조 증가 |

## 3.4 S4 — Hungarian Slot Assignment

### S4-1 — V형 → 1열 종대 전환 (집결 성공률)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W1, 3대 V형 시작 |
| Setup | 「대형 전환: 1열 종대」 명령 100회 반복 |
| Pass | 집결 성공률 ≥ 95% (KPP), 평균 transition 시간 ≤ 10초 |

### S4-2 — 1열 종대 → 다이아몬드 전환

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | 4대 1열 → 다이아몬드, 100회 반복 |
| Pass | 성공률 ≥ 95%, 충돌 0회, 평균 transition ≤ 8초 |

# 4. 시험 시나리오 — Sprint 5-8 (Network + Robustness)

## 4.1 S5 — 9 대형 종류 모두 검증

### S5-1 — 모든 대형 (9개) 진입/안정화

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W1, 8대 편대 |
| Setup | 각 대형 5회 진입 (45 시도) |
| Pass | 전체 성공률 ≥ 95%, 각 대형 충돌 0회 |

### S5-2 — 대형 자동 전환 (지형 인식)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W4 mountain (절벽 가장자리) |
| Pass | 절벽 ≤ 1m 인접 시 자동 1열 종대 진입, 5초 override window 동작 |

## 4.2 S6 — V형 + 9대 안정성

### S6-1 — 9대 V형 직선 주행 (5분)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W1, 9대 V형 (d=5m, θ=60°) |
| Pass | 5분 주행 동안 평균 오차 ≤ 2m, 최대 오차 ≤ 4m |

### S6-2 — 9대 V형 곡선 주행

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | 반경 10m 원형 경로, 9대 V형 |
| Pass | 대열 유지 KPP ≤ 2m 만족 |

## 4.3 S7 — Wi-Fi 6 Mesh + DDS 통신

### S7-1 — Mesh 노드 hop 추가/제거

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | OpenWrt mesh 시뮬 (3 노드 → 4 노드 → 2 노드) |
| Pass | Topology 변경 시 DDS 메시지 손실 ≤ 5%, mesh re-converge ≤ 8s |

### S7-2 — Multicast (DDS) 정상 동작

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | OpenWrt multicast_mode=1, igmp_snooping=1 활성 |
| Pass | 9대 DDS discovery 모두 성공, broadcast 메시지 수신 100% |

### S7-3 — KPP 통신 지연 ≤ 150ms

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | OpenWrt mesh, 9 robot |
| 측정 | FollowerTarget (10Hz) 발행 ~ 수신 latency 100,000 sample |
| Pass | p99 ≤ 150ms (KPP), p50 ≤ 50ms |

## 4.4 S8 — LTE Failover (mwan3)

### S8-1 — Wi-Fi 단절 시 LTE 자동 전환

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | Hub UGV SBC #2 mwan3 활성 |
| Setup | 주행 중 Wi-Fi 5GHz 인위적 차단 |
| Pass | 8초 이내 LTE 백홀 전환, 운용자 화면 정보 지속 수신 |

### S8-2 — LTE 환경에서 통신 지연 측정

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 측정 | LTE 백홀 통신 지연 |
| Pass | 원격 C2 명령 ≤ 200ms (LTE), 운용자 telemetry ≤ 100ms |

# 5. 시험 시나리오 — Sprint 9-12 (Safety + Election + Threat)

## 5.1 S9 — 5-Tier 자율 회피

### S9-1 — T1.5 자동 ±2m 우회 (KPP 300ms)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W2 forest, 주행 중 동적 장애물 |
| 측정 | 장애물 검출 ~ Tier 1.5 진입 ~ 우회 시작 시간 |
| Pass | ≤ 300ms (KPP), 우회 성공률 100%, 충돌 0회 |

### S9-2 — Tier 2/3 가속 추종

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | Follower 1대에 인위적 30% 속도 제한 → 뒤처짐 유발 |
| Pass | T2 진입 시 1.2x 가속, T3 진입 시 최대속도, 복귀 후 T1.5/T1 전환 |

## 5.2 S10 — Modified Raft Leader Election

### S10-1 — Hub UGV 정상 승계

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W1, 8대 편대 |
| Setup | Leader Go2 인위적 전원 차단 (배터리 0%) |
| Pass | Hub UGV가 priority 1순위로 승계, 임무 지속 |

### S10-2 — Quorum 미달 시 대기

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | 9대 → 4대로 축소 후 leader 탈락 |
| Pass | Quorum (5) 미달, 30s wait 후 재시도, 「Re-organizing」 표시 |

### S10-3 — KPP 재구성 ≤ 10초

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 측정 | Leader OFF ~ 새 leader 대열 안정화 시간 (100회) |
| Pass | p99 ≤ 10초 (KPP), 평균 ≤ 6초 |

## 5.3 S11 — 위협 식별 + 사격 통제

### S11-1 — 드론 탐지 (RF 스캐너)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 환경 | W5, 시뮬 드론 spawn 2km 거리 |
| Pass | RF 스캐너 검출 ≤ 2km (KPP), DetectedObject 발행 ≤ 100ms |

### S11-2 — Fire Authorization 보안

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | 운용자 PIN 미입력 시 사격 명령 발행 |
| Pass | FireAuthorization 거부, audit log 기록, 자동 발사 0회 |

## 5.4 S12 — KPP 종합

### S12-1 ~ S12-5 — 5종 KPP 100회 반복 (회귀 suite)

CI 환경에서 자동 실행. 모든 KPP에 대해 100회 측정, p99/p50 분포 분석.

# 6. 시험 시나리오 — Sprint 13-14 (실로봇)

## 6.1 S13 — 실로봇 3대 (Go2 + UGV 2대)

### S13-1 — Wi-Fi 6 mesh 실외 검증

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 장소 | 사내 시험장 (개활지 50x50m) |
| Setup | OpenWrt 24.10 router 3대, AP steering DAWN, batman-adv |
| Pass | 3 hop mesh 동작, throughput ≥ 50 Mbps, latency p99 ≤ 30ms |

### S13-2 — 실드론 식별 (선택, 안전 환경)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | 민간 FPV 드론 모의 침투 (사전 허가 조건) |
| Pass | RF 스캐너 검출 거리, AI 분류 정확도 ≥ 90% |

### S13-3 — 팬-틸트 추적 정밀도

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | 500m 거리 표적, 3 m/s 횡 이동 RC 차량 |
| Pass | 추적 오차 ≤ 0.05° (KPP) |

## 6.2 S14 — 실로봇 9대 (Go2 + UGV 7대)

### S14-1 — 9대 V형 야외 주행

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 장소 | 종합전술훈련장 (개활 + 일부 임야) |
| 거리 | 약 500m 임무 시나리오 |
| Pass | 대열 유지 평균 오차 ≤ 2m, 통신 지연 ≤ 150ms |

### S14-2 — Leader 인위적 탈락 + Hub 승계

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | Leader Go2 전원 차단 → Hub UGV 승계 |
| Pass | 재구성 ≤ 10초, 임무 지속, 운용자 화면 「Hub Leader」 표시 |

### S14-3 — 9대 자동 모드 임무 (A→F)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| Setup | 「공격 모드」 자동 흐름 — 어셈블리→종대→V→돌격→횡대→통합→종대 |
| Pass | 모든 단계 자동 전환, 집결 성공률 ≥ 95%, 평균 임무 시간 ≤ 10분 |

# 7. 시험 시나리오 — S15 v1.1 신규 (6개)

## 7.1 S15-1 — 8대 편대 360° 감시 분배 정확성

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S15-1 |
| 환경 | Gazebo W5 mixed_combat (시뮬 8대) |
| 목적 | Leader가 10초 주기 sector 할당 정확성 검증 |
| 시험 시간 | 10분 |

### Setup

- 8대 편대 V형 (d=5m, θ=60°), W5 환경

- Leader가 SurveillanceSectorAssignment 발행 시작 (10s 주기)

- 각 Follower는 PanTiltCommand로 sweep 모드 (30°/sec)

- Gazebo /world/model로 모든 robot 위치 ground truth 측정

### Test Steps

- Leader가 10초 주기로 sector_assign broadcast 발행 확인 (rosbag2)

- 각 follower가 할당된 sector 내 sweep 동작 (Gazebo pan-tilt joint)

- 위협 식별 이벤트 (시뮬 드론 spawn) 시 즉시 재할당 확인

- Follower 1대 탈락 시 gap-filling 재할당 확인

- 대형 전환 (V → 다이아) 시 즉시 재할당 확인

### Pass Criteria

- 정기 갱신 주기: 10s ± 0.5s

- 360° coverage: 8 robots (Leader+F1-F6+Hub) 합산 sector 360° (overlap 포함)

- Sweep 실 동작 follower 비율: ≥ 95%

- 위협 식별 후 sector focus 응답: ≤ 1초

- Follower 탈락 후 gap-filling 응답: ≤ 2초

## 7.2 S15-2 — Pan-tilt sweep 시 표적 검출률

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S15-2 |
| 환경 | Gazebo W2 forest (수목지대) |
| 목적 | 주행 중 sweep 운용 시 표적 검출 KPP ≥ 90% 만족 확인 |
| 시험 시간 | 15분 |

### Setup

- 8대 편대 W2 주행, Leader 1.0 m/s

- Sweep 모드 30°/sec, HFOV 60°

- Gazebo 모의 표적 (사람 형상) 50개를 sector 무작위 spawn

- 표적 출현 ~ AI 검출까지의 latency 측정

### Pass Criteria

- 표적 검출률 ≥ 90% (KPP)

- 검출 지연 ≤ 2초 (sweep 1주기 이내 노출)

- False positive < 5%

- Sweep과 Track 모드 전환 응답 < 200ms

## 7.3 S15-3 — Hub SBC #1/#2 장애 시 부분 운용

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S15-3 |
| 환경 | Gazebo W1 open_field |
| 목적 | Hub UGV 듀얼 SBC 중 1개 장애 시 부분 운용 가능 검증 |
| 시험 시간 | 20분 |

### Test Cases

#### Case A: SBC #1 (SLAM) 장애

- Setup: Hub UGV SBC #1 프로세스 kill

- Expected: 통합 SLAM 분배 중단, 각 robot 로컬 SLAM으로 임무 지속

- Pass: 통신·영상·1초 예측 모두 정상, 운용자 화면 「글로벌 맵 갱신 중단」 알림

#### Case B: SBC #2 (Comm) 장애

- Setup: Hub UGV SBC #2 프로세스 kill

- Expected: Wi-Fi6 mesh 다른 robot 라우팅 보조, LTE/영상 중단

- Pass: 군집 내부 통신 지속, 운용자 화면 「Hub 통신 SBC 장애」 표시

#### Case C: 양 SBC 재부팅 시도

- Setup: SBC #2 자동 재부팅 (1회 한도)

- Pass: 60초 이내 재부팅 완료, 영상 stream 복구

## 7.4 S15-4 — SLAM 5초 주기 글로벌 맵 정합성 (v1.3 갱신)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S15-4 |
| 환경 | Gazebo W3 urban_blocks |
| 목적 | SLAM 30초/60초 주기 운용 시 글로벌 맵 정합성 KPP 만족 |
| 시험 시간 | 20분 |

### Test Cases

#### Case A: 주기 30초 (default)

- Setup: SLAMLocalDelta 30s 주기, 9 robot

- Pass: 통합 후 grid 정합 오차 ≤ 0.5m (Gazebo ground truth 대비)

- 통신 부하 측정 ≤ 5 KB/s (목표 1-3 KB/s, 100x 감소 검증)

#### Case B: 주기 60초 (광역 정찰)

- Pass: 그리드 정합 오차 ≤ 0.8m

#### Case C: 주기 15초 (도심 모드)

- Pass: 정합 오차 ≤ 0.3m, 통신 부하 ≤ 10 KB/s

#### Case D: 대형 전환 후 즉시 갱신

- Pass: 대형 전환 후 1회 즉시 SLAMAggregatedMap broadcast 발행

## 7.5 S15-5 — GStreamer SRT 200ms 지연 KPP

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S15-5 |
| 환경 | 실로봇 (사내 시험장, LTE 환경) |
| 목적 | GStreamer SRT 영상 스트리밍 KPP 「실시간 영상 ≤ 200ms」 만족 |
| 시험 시간 | 30분 (반복) |

### Setup

- Hub UGV SBC #2에 GStreamer SRT pipeline 활성

- Operator Android APP에서 VideoStreamRequest 발행

- LTE 백홀 (Hub → 사내 LTE 모뎀 → Operator)

- Test pattern (테스트 차트 표시) 인코딩 후 디코딩까지 timestamp 측정

### Test Steps

- FHD 1.5Mbps H.265 SRT live latency=120ms 운용

- Operator APP에서 표시까지의 end-to-end 지연 측정 (10분간 1Hz 측정)

- LTE 신호 강도 변화 시 (RSSI -90 to -110 dBm) 지연 추이 측정

- HD 3Mbps로 변경 후 동일 측정

- 패킷 손실 5% 인위 주입 후 SRT ARQ 복구 확인

### Pass Criteria

- E2E 지연: p99 ≤ 200ms (KPP), p50 ≤ 150ms

- 프레임 손실: ≤ 1% (SRT ARQ 복구 후)

- LTE 신호 변화에도 끊김 없는 stream 유지 (bitrate 자동 조정)

- AES-128 암호화 활성 (passphrase 자동 발급 확인)

## 7.6 S15-6 — 다중 follower 영상 동시 모니터링

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S15-6 |
| 환경 | 실로봇 (운용자 APP) |
| 목적 | Android APP에서 다중 follower 영상 동시 표시 + 자동 품질 조정 |
| 시험 시간 | 30분 |

### Test Cases

#### Case A: 1개 stream HD

- Pass: 1920×1080 30fps 3Mbps 안정, 지연 ≤ 200ms

#### Case B: 3개 stream 동시 (FHD)

- Setup: F1, F3, Hub 영상 동시 요청

- Pass: 3개 stream 1280×720 30fps 1.5Mbps 안정, 총 4.5 Mbps

#### Case C: 4개+ stream → 자동 thumbnail 다운그레이드

- Setup: 5대 follower 영상 동시 요청

- Pass: 자동 thumbnail 모드 (320×240 5fps 100Kbps) 진입, total ≤ 500 Kbps

#### Case D: VideoStreamStop 정상 정리

- Setup: 운용자가 「영상 보기 종료」 터치

- Pass: GStreamer pipeline 5초 이내 정리, follower CPU 사용률 idle

# 8. 회귀 시험 (CI) 매트릭스

## 8.1 CI 자동 실행

| 회귀 시나리오 | 주기 | 환경 | 실행 시간 | Pass 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-2, S3-1 (bench) | PR마다 ★ | bench (dummy) | 5분 | FSM 전환 OK, 메시지 라우팅 OK |
| S16-1 ~ S16-6 (bench) | PR마다 ★ | bench (dummy) | 5분 | DEMO 6-phase 정상 완료 |
| S1-2, S2-2 | 야간 | Gazebo | 10분 | 충돌 0, 평균 오차 ≤ 2.5m |
| S4-1, S5-1 | 야간 | Gazebo | 15분 | 10Hz±10%, 성공률 ≥ 95% |
| S7-3 | 야간 일일 | Gazebo + netem | 30분 | p99 ≤ 150ms |
| S10-3 | 야간 일일 | Gazebo | 20분 | p99 ≤ 10s |
| S15-1, S15-2 | 주간 | Gazebo W5/W2 | 30분 | sector 정확도, 검출률 ≥ 90% |
| S15-3, S15-4 | 주간 | Gazebo W1/W3 | 30분 | 부분 운용 + 맵 정합 ≤ 0.5m |
| 전체 회귀 suite | 릴리스 직전 | Gazebo + 실로봇 | 4시간 | 모든 KPP PASS |

★ = v1.2 신규 bench tier (Gazebo 없이 dummy node 기반 10분 회귀)

## 8.2 보고 형식

- rosbag2 (.mcap) — 모든 메시지 raw 저장

- PlotJuggler 분석 결과 (.png + .csv)

- KPP 측정 결과 JSON (jenkins/grafana 시각화)

- Pass/Fail 자동 보고 + Slack 알림

# 9. S16 — DEMO 6-Phase 시퀀서 시나리오 (v1.2 신규)

A2 결정에 따라 DEMO 6-phase 자동 시퀀서를 검증하는 6개 시나리오 신설. DAPA 시현/VIP 시연/기술 검증용.

## 9.1 S16-1 — DEMO 6-Phase 전체 흐름 (bench)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S16-1 |
| 환경 | bench (Docker + dummy node) |
| 목적 | DEMO IDLE → FORWARD → SCAN → ENGAGE → REVERSE → COMPLETE 전체 phase 통과 검증 |
| 시험 시간 | 5분 (PR CI) |

### Setup

- deployment_mode = bench (yaml overlay 적용)

- combat_robot_test_dummy_node 활성 (IMU/Pan-Tilt/Detector/Gun 시뮬)

- 앱이 RECON 데모 명령 발행

### Pass Criteria

- 모든 6 phase 정상 통과, 각 phase 전환 자동

- 전체 시퀀스 ≤ 60초 완료 (demo_*_distance 기본값 기준)

- 최종 IDLE 복귀 + COMPLETE 표시

## 9.2 S16-2 — DEMO 중단 / 재개

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S16-2 |
| 환경 | bench |
| 목적 | DEMO 도중 강제 중단 (resetDemoSequence) 및 재개 동작 검증 |

### Test Cases

#### Case A: SCAN phase 도중 중단

- Setup: SCAN phase 진입 후 5초 뒤 「데모 중단」 명령

- Pass: resetDemoSequence 호출, 즉시 IDLE 복귀, 액추에이터 stop

#### Case B: ENGAGE phase 도중 EmergencyStop

- Setup: ENGAGE phase 발사 시작 후 EmergencyStop 발행

- Pass: 발사 즉시 중단, EMERGENCY_STOP_STATE 진입, gun_trigger_permission=DENIED

#### Case C: 재개

- Setup: 중단 후 「데모 재시작」 명령

- Pass: FORWARD phase부터 다시 시작

## 9.3 S16-3 — deployment_mode=demo 무장 비활성 확인

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S16-3 |
| 환경 | bench + Gazebo |
| 목적 | demo 모드에서 ENGAGE phase가 PWM 발사 안 함을 검증 |

### Pass Criteria

- deployment_mode=demo 적용 시 gun_trigger_permission=DENIED 강제 유지

- ENGAGE phase에서 PWM 신호 0 유지 (oscilloscope/GPIO 측정)

- 운용병사 화면에 「시연 모드 — 무장 비활성」 yellow banner

- audit log에 "deployment_mode=demo, fire suppressed" 기록

## 9.4 S16-4 — DEMO 다중 robot 동시 시연 (Leader + Hub)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S16-4 |
| 환경 | Gazebo W1 또는 실로봇 (3대 minimum) |
| 목적 | Leader (S1) + Hub UGV (S2) + 1-2 follower의 동기화 시연 |

### Setup

- Leader S1, Hub UGV S2, Follower S3 (3대 minimum)

- Leader가 RECON 데모 명령 → swarm_coordinator가 S2, S3에 SwarmRobotCommand relay

- 모든 robot이 동일 phase 동기 진행

### Pass Criteria

- phase 전환 시 3대 모두 동시 (±500ms) 전환

- FORWARD phase: Hub UGV 후방 위치 유지, Follower V형 유지

- SCAN phase: 8대 sector 분담 적용 (Leader 전방, Hub 후방, Follower 측방)

## 9.5 S16-5 — DAPA 시현 회귀 (실로봇)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S16-5 |
| 환경 | 실로봇 종합전술훈련장 (8대 전체) |
| 목적 | DAPA 정식 시현 시나리오 회귀 검증 |
| 시험 시간 | 30분 (3회 반복) |

### Pass Criteria

- 8대 동시 시연: phase 전환 동기 ±1초 이내

- 표적 식별 → ENGAGE 자동 전환 → 발사 (BB탄/공포탄)

- 총 시연 시간 5분 이내

- 3회 반복 모두 PASS

## 9.6 S16-6 — command_id echo 검증 (A3)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S16-6 |
| 환경 | bench (또는 Gazebo) |
| 목적 | v1.2 신규 command_id echo 패턴 검증 |

### Test Cases

#### Case A: FormationCommand command_id echo

- Setup: 앱이 FormationCommand (command_id=12345) 발행

- Pass: 다음 RobotStatus 메시지에 last_received_command_id=12345 echo

- 8대 모두 동일 command_id echo (broadcast 정상)

#### Case B: 명령 누락 검출

- Setup: 통신 인위적 손실 (1% packet loss)

- Pass: 앱이 last_received_command_id가 갱신 안 됨을 5초 이내 검출

- 앱 UI에 「명령 미도달」 alert 표시

#### Case C: 시퀀스 검증

- Setup: 100개 명령 연속 발행

- Pass: 모든 명령의 command_id echo 100% 수신, 순서 보장

# 10. S17 — Cost Map + LTE 이중화 시나리오 (v1.3 신설)

Cost Map 시스템 (§9.6 SDD-SWARM 참조)과 LTE 이중화 (§5.5)를 검증하는 6개 시나리오. S17-1~4는 Gazebo 시뮬, S17-5는 bench (KPP 측정), S17-6은 실로봇 (LTE failover).

## 10.1 S17-1 — Robosense E1 Ground Plane Segmentation 정확성

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S17-1 |
| 환경 | Gazebo W2 forest (경사 + 풀) |
| 목적 | RANSAC ground segmentation이 비평면 지형에서 ground point를 정확 분류 |
| 시험 시간 | 20분 |

### Pass Criteria

- Ground point 분류 accuracy ≥ 95% (vs ground truth)

- False positive (장애물을 ground로) < 2%

- Slope 30° 임계 정확 검출 (30.5° = lethal, 29.5° = cautious)

## 10.2 S17-2 — 235mm 장애물 검출 + 회피

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S17-2 |
| 환경 | Gazebo W1 open_field (장애물 spawn) |
| 목적 | UGV 사양 §4.5 lethal threshold 235mm 정확 검출 + 회피 동작 검증 |

### Test Cases

- Case A: 200mm 높이 벽돌 → 검출되지만 inflated (cost 200), 감속 통과 가능

- Case B: 235mm 높이 벽돌 → lethal (cost 254), 필수 우회

- Case C: 270mm 높이 벽돌 → lethal, 우회 + ±2m 측방 trajectory

### Pass Criteria

- Case A: 통과 성공, 평균 속도 ≥ 1.5 m/s

- Case B/C: 충돌 0, 우회 성공률 100%

- Tier 1.5 진입 시간 ≤ 300ms (기존 KPP)

## 10.3 S17-3 — 220mm 도랑 검출 + 회피

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S17-3 |
| 환경 | Gazebo W4 mountain (도랑/구덩이) |
| 목적 | UGV 사양 §4.5 ditch threshold 220mm 정확 검출 + 회피 |

### Test Cases

- Case A: 150mm 폭 도랑 → 통과 가능 (free)

- Case B: 220mm 폭 도랑 → lethal (정확 임계), 필수 우회

- Case C: 300mm 깊이 ≥ 220mm 폭 구덩이 → lethal + alert

### Pass Criteria

- Case A: 통과 성공

- Case B/C: 우회 성공, 충돌/낙하 0

- LiDAR 상향 스캔으로 구덩이 너머 지형까지 인지

## 10.4 S17-4 — 30° 등판 능력 정확 검증

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S17-4 |
| 환경 | Gazebo W4 mountain |
| 목적 | UGV 사양 §4.5 등판 임계 30° 정확 적용 |

### Test Cases

- Case A: 25° 경사 → 통과 (cautious cost 100, 감속)

- Case B: 30° 경사 (임계점) → 통과 시도 (등판 한계, 속도 50% 감속)

- Case C: 35° 경사 → lethal, 우회

### Pass Criteria

- Case A/B: 통과 성공, 미끄러짐 없음

- Case C: lethal 분류, 우회 trajectory 생성

- 등판 중 속도: 30° 시 ≤ 1.5 m/s (안전 감속)

## 10.5 S17-5 — Cost Map KPP 검증 (latency ≤ 5초, coverage ≥ 7m)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S17-5 |
| 환경 | bench (Docker + Gazebo W1, 신규 KPP 측정) |
| 목적 | v1.3 신규 2종 KPP — cost_map_latency_p99 ≤ 5초, cost_map_coverage ≥ 7m |

### Setup

- UGV 최대 속도 12 km/h (3.33 m/s) 주행

- 100회 반복 측정, p99 latency 산출

- /local/cost_map publish 시점 - sensor input 시점 차이 측정

### Pass Criteria

- cost_map_latency_p99 ≤ 5초 (실측 목표: < 1초, 마진 5배)

- cost_map_coverage 전방 ≥ 7m (모든 시점에서 14m 영역 publish)

- p99 갱신 주파수 0.8~1.2 Hz (정상)

- 3회 연속 5초 초과 시 노드 워치독 ERROR_STATE 전환 확인

## 10.6 S17-6 — LTE 이중화 fail-over (실로봇)

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 시나리오 ID | S17-6 |
| 환경 | 실로봇 (Hub S2 + S3 LTE backup + operator) |
| 목적 | §5.5 LTE 이중화 — Hub LTE 작동 불능 시 Follower S3 자동 백업 |

### Test Cases

- Case A: Hub LTE 모뎀 정상 → S3은 LTE_BACKUP_DESIGNATED (대기)

- Case B: Hub LTE 모뎀 인위 차단 → 8초 내 S3 LTE_PROMOTED, lte_term += 1

- Case C: S3 LTE 활성화 후 operator ↔ S3 ↔ swarm 통신 검증

- Case D: Hub LTE 복구 → Hub PROMOTED, S3 DEMOTED, lte_term += 1

### Pass Criteria

- Case B: 백업 활성화 시간 ≤ 10초 (8s mwan3 detect + 2s 활성화)

- Case C: 운용자 telemetry 끊김 없음 (≤ 30s temporal gap)

- Case D: split-brain 없음 (한 시점에 1개만 LTE_PROMOTED)

- LTERoleAnnouncement broadcast 정상 수신 (모든 8대)

# 11. 시나리오 총람 (60종)

## 11.1 시뮬레이션 + bench (54)

| # | ID | 테마 | 환경 | KPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-1 | 정지 leader 추종 | W1 | — |
| 2 | S1-2 | 직선 V형 추종 | W1 | 대열 ≤2m |
| 3 | S1-3 | 곡선 V형 추종 | W1 | 대열 ≤2m |
| 4 | S2-1 | Hybrid A* 정적 | W2 | — |
| 5 | S2-2 | Hybrid A* 동적 | W2 | 대열 ≤2m |
| 6 | S3-1 | 10Hz 예측 broadcast | W1 | 통신 ≤150ms |
| 7 | S4-1 | V→종대 전환 | W1 | 집결 ≥95% |
| 8 | S4-2 | 종대→다이아 전환 | W1 | 집결 ≥95% |
| 9-13 | S5-1~5 | 9 대형 검증 | W1, W4 | — |
| 14-15 | S6-1~2 | 9대 V형 안정성 | W1 | 대열 ≤2m |
| 16-18 | S7-1~3 | OpenWrt Mesh + DDS | Sim | 통신 ≤150ms |
| 19-20 | S8-1~2 | LTE Failover | Sim | — |
| 21-22 | S9-1~2 | 5-Tier 자율 회피 | W2 | 회피 ≤300ms |
| 23-25 | S10-1~3 | Modified Raft Election | W1 | 재구성 ≤10s |
| 26-27 | S11-1~2 | 위협 식별 + 사격 통제 | W5 | 탐지 ≤2km |
| 28-32 | S12-1~5 | KPP 종합 (회귀) | W1 | 5종 KPP |
| 33-35 | S13-1~3 | 실로봇 3대 | 사내 | — |
| 36-38 | S14-1~3 | 실로봇 9대 | 훈련장 | 5종 KPP |
| 39 | S15-1 | ★ 360° 감시 분배 | W5 | — |
| 40 | S15-2 | ★ Pan-tilt sweep 검출 | W2 | 분류 ≥90% |
| 41 | S15-3 | ★ Hub 듀얼 SBC 부분 운용 | W1 | — |
| 42 | S15-4 | ★ SLAM 30/60s 정합성 | W3 | — |
| 43 | S16-1 | ★★ DEMO 6-Phase 전체 흐름 | bench | — |
| 44 | S16-2 | ★★ DEMO 중단/재개 | bench | — |
| 45 | S16-3 | ★★ DEMO 무장 비활성 확인 | bench+Gazebo | — |
| 46 | S16-4 | ★★ DEMO 다중 robot 동기 | Gazebo | — |
| 47 | S16-6 | ★★ command_id echo | bench | — |
| 48 | S17-1 | ★★★ E1 ground segmentation | W2 | — |
| 49 | S17-2 | ★★★ 235mm 장애물 검출/회피 | W1 | 회피 ≤300ms |
| 50 | S17-3 | ★★★ 220mm 도랑 검출/회피 | W4 | — |
| 51 | S17-4 | ★★★ 30° 등판 정확 검증 | W4 | — |
| 52 | S17-5 | ★★★ Cost Map KPP | bench | latency ≤5s, cov ≥7m |
| 53 | S15-4 | ★ SLAM 5초 정합성 (갱신) | W3 | — |

## 11.2 실로봇 (6)

| # | ID | 테마 | 환경 | KPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | S13-1 | Wi-Fi6 mesh 실외 | 사내 시험장 | 통신 ≤150ms |
| 44 | S13-2 | 실드론 식별 | 사내 시험장 (선택) | 탐지 ≤2km |
| 45 | S13-3 | 팬-틸트 추적 | 사내 시험장 | 추적 ≤0.05° |
| 46 | S14-1 | 9대 V형 야외 | 훈련장 | 대열 ≤2m |
| 47 | S14-2 | Leader 탈락 + 승계 | 훈련장 | 재구성 ≤10s |
| 48 | S15-5 | ★ GStreamer SRT 200ms | 사내 LTE | 영상 ≤200ms |
| 49 | S16-5 | ★★ DAPA 시현 회귀 | 훈련장 (8대) | — |
| 50 | S17-6 | ★★★ LTE 이중화 fail-over | 실로봇 (Hub + S3) | ≤10s 백업 활성화 |

★ = v1.1 신규, ★★ = v1.2 신규 (DEMO 6-phase), ★★★ = v1.3 신규 (Cost Map + LTE)