# SkyHunter v1.5.2 — 사용자 시나리오 (Demo Day 9/4)

버전: 1.4 (DCN-2026-006 EXT + DCN-2026-011 통합판) 대상: 운영자 (Aban, Android 태블릿) + 백업 운영자 (Choi) + 통신 모니터 (Gong) + 안전 감독 (PM) 최종 수정: 2026-05-14

## 개정 이력

| 버전 | 일자 | 변경 사항 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-13 | 초안 — 4 시나리오 |
| 1.1 | 2026-05-13 | Formation sequence 강조 (v1.3 사업 핵심) |
| 1.2 | 2026-05-14 | Demo Day 9/30 → 8/27 |
| 1.3 | 2026-05-14 | Demo Day 8/27 → 9/4. Leader Go2 + Hub UGV + Deputy + Follower 명시 |
| 1.4 | 2026-05-14 | DCN-2026-006 EXT 12 sub-changes + DCN-2026-011 4 sub-changes 통합 반영 |

### v1.4 의 핵심 변경 사항

SW 패치 통합 결과 운영자 입장에서 새로 보이는 동작들:

| 시나리오 | 새 동작 |
| --- | --- |
| A 전체 | RTK heading 0.1° 정확도로 follower formation 안정 (KPP-1) |
| A 전체 | 잘못된 사물 (그림자 / 도랑 경계) 으로 우회 안 함 (D-015/016) |
| A 전체 | LiDAR ground RANSAC 실패 시 Android UI 에 ThreatAlert 표시 (D-017) |
| B 전체 | YOLO postprocess NaN guard — thermal throttling 시에도 detection 안정 (D-018) |
| C 사격 | (변경 없음 — Two-key flow 유지) |
| D 전체 | LTE GOOD↔FAIR 진동 시 비디오 비트레이트 안정 (D-020) |
| D 회복 | LTE-1 회복 시 비디오 ramp-up (4.5초 동안 점진적 — PR-7) |
| 모든 시나리오 | Hub UGV dual-SBC 가시화 (Android UI 의 SBC #1/#2 health) — D-024 + D-033 |
| 모든 시나리오 | 4-robot SLAM 의견 불일치 ratio Android UI 표시 (D-026) |
| 모든 시나리오 | RobotStatus rate / freshness 운영자 확인 가능 (D-024 audit) |

# Scenario A — Attack Mode + Formation Sequence

목표: 4-robot 군집 자율주행 + formation sequence + 표적 탐지 + 사격 인증 + 자동 복귀 시연 시간: 15 min 장소: 야외 부지 (3-4 waypoints) 표적: 정지 마네킹 × 2 ★ 로봇 구성: Leader Go2 (저격) + Hub UGV (지휘) + Deputy UGV (LTE 백업) + Follower UGV (formation)

## A.1 시연 핵심 메시지

| 강조점 | 시연 방법 |
| --- | --- |
| ★ Formation Sequence | 일렬 종대 → 출발 → 일렬 횡대 → 다이아몬드 → V 공격형 → 돌격 → 방어형 |
| 자동 formation 전환 | 단일 Android 명령 → 4 robots 자동 재위치 |
| 상황 기반 formation 선택 | 좁은 통로 = 종대, 개활지 = 다이아몬드, 공격 = V, 위협 = 방어 |
| AI 표적 식별 (98%) | 마네킹 → confidence publish |
| ★ KPP-1 (50m+ Follower 횡오차 ≤ 2m) | RTK dual-antenna heading 으로 절대 yaw 안정 (D-022) |

## A.2 Scenario A 절차 (15 min)

| M:S | 운영자 (Aban) | 로봇 동작 | Android UI 표시 | SW 동작 (내부) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | “Scenario A 시작” | 4 robots 정지 | Formation: 일렬 횡대 | operation_control_node: status 발행 5Hz |
| 00:30 | “출발” + waypoint 1 | 일렬 종대 전환, 이동 | Formation: 종대 / waypoint 표시 | san_nav2 + Leader-Follower pair |
| 02:00 | “다이아몬드 전환” | 1-1-1-1 → 1-2-1 | Formation: 다이아몬드 | san_formation: depth=50 QoS (D-025) |
| 03:30 | (Mannequin 1 (NE) 감지) | EO confidence 98% | Threat 1 알림 (NE) | human_detector D-018 sigmoid 안전, D-019 head check |
| 04:00 | “V 공격형 전환” | 1-2-1 → V 형태 | Formation: V | follower → 50m + 4.5m lateral |
| 05:00 | (★ KPP-1 측정 구간) | 50m+ 거리에서 ±2m 횡오차 유지 | (operator unaware) | EKF imu1=/rtk_gnss_node/heading 융합 (D-022/023) |
| 06:00 | “Mannequin 1 사격 시퀀스” | 1 sniper (Leader) + 3 surround | Fire solution 표시 | san_fire_authorization 대기 |
| 07:00 | “사격 인증 요청” + Two-key 입력 | (대기) | “PM 인증 + 운영자 인증 대기” | (Two-key flow — Scenario C 참조) |
| 08:00 | (Sim 사격) | (시뮬레이션 발사) | Hit 표시 | audit log |
| 09:00 | “방어 formation 전환” | V → D 방어형 | Formation: 방어 | (변경 없음) |
| 10:00 | (Mannequin 2 (SE) 감지) | IR confidence 96% | Threat 2 알림 (SE) | EO + IR fusion |
| 11:00 | “RTH (자동 복귀)” | 4 robots 출발점 복귀 | Return Home 진행 | san_nav2 waypoint reverse |
| 13:00 | (출발점 도착) | 정지 | Formation: 일렬 횡대 (복귀) | 모든 robots arrival 확인 |
| 14:00 | “Scenario A 완료” 선언 | 대기 | Sign-off | (다음 시나리오로 전환) |

## A.3 Scenario A 의 SW 핵심 동작

Leader Go2:
  ↓ 표적 탐지 (EO/IR + AI confidence)
  ↓ `human_detector` (D-018 fastSigmoid + D-019 validateYoloHead)
  ↓ /detections topic publish
  ↓
Hub UGV (SBC #1 primary):
  ↓ 4-robot RobotStatus 집계 (5Hz × 4 = 20 msg/s)
  ↓ HubRoleManager 감시 + /diagnostics/robot_status_audit 1Hz (D-024, Hub-only)
  ↓ swarm coordinator → /swarm/formation/follower_target
  ↓
Deputy + Follower:
  ↓ FollowerTargetMessage 수신 (depth=50, D-025)
  ↓ san_nav2 추종
  ↓ Localization: EKF imu0 (chassis IMU) + imu1 (RTK heading, D-022)
  ↓ Yaw covariance fix-quality 별 스케일 (D-023)

## A.4 Scenario A 운영자 시야 — Android UI 새 표시

v1.4 패치 통합 후 운영자가 보는 새 정보:

| 위치 | 표시 항목 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Main 화면 | 4 robot RobotStatus rate (5Hz target) | D-024 audit → Android subscribe |
| Main 화면 | Hub UGV: SBC #1 healthy + SBC #2 healthy | D-033 sbc fields |
| Threats 화면 | LiDAR fail alert (있을 시) | D-017 threat_alert_raw |
| Diagnostics 화면 | SLAM mismatch ratio % | D-026 hub_slam_audit |
| Comm 화면 | LTE grade hysteresis (stable, no chatter) | D-020 |

# Scenario B — Defense Mode

목표: 방어 formation 전환 후 EO/IR 추적 + 위협 알림 시연 시간: 15 min 장소: Scenario A 종료 위치 표적: 마네킹 × 2 (재배치 후)

## B.1 시연 핵심 메시지

| 강조점 | 시연 방법 |
| --- | --- |
| 360° 위협 탐지 | EO/IR + LiDAR + RF 4 robots 통합 |
| EO/IR 동시 추적 | 주간 (EO) + 야간 sim (IR) → 마네킹 2 동시 |
| 위협 알림 ≤ 2초 | 탐지 → Android Toast ≤ 2초 |
| ★ Bayesian voting (D-021) | 4 robots SLAM 의견 일치 → /diagnostics/hub_slam_audit ratio < 5% |

## B.2 Scenario B 절차 (15 min)

| M:S | 운영자 | 로봇 동작 | Android UI | SW 동작 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | “Scenario B 시작” | 4 robots 방어 formation (D 형태) | Formation: 방어 | (이전 시나리오에서 전환) |
| 00:30 | (None) | 360° 위협 탐지 시작 | EO/IR 4-feed 표시 | human_detector × 4 active |
| 02:00 | Mannequin 1 (NW) | EO 탐지 confidence 95% | Threat 1 알림 (NW) | YOLO post-process D-018/019 |
| 03:00 | Mannequin 2 (SE) | IR 탐지 confidence 92% | Threat 2 알림 (SE) | EO+IR fusion |
| 04:00 | “두 위협 추적” | 4 robots 각각 1 위협 추적 | Track 상태 | swarm_coordinator dispatch |
| 06:00 | “Threat 1 우선” | 4 robots 모두 threat 1 추적 | Threat 1 중심 표시 | formation re-aim |
| 07:00 | (SLAM 통합 검증) | 4 robots local SLAM → Hub aggregator | mismatch_ratio < 5% 표시 | D-021 voting, D-026 audit |
| 08:00 | “Threat 2 우선” | 4 robots threat 2 추적 | Threat 2 중심 표시 | formation re-aim |
| 10:00 | “두 위협 동시 추적” | 2+2 분할 | 두 위협 모두 표시 | swarm split |
| 12:00 | “방어 모드 종료” | 위협 목록 정리 | Summary 표시 | (cleanup) |
| 14:00 | “Scenario B 완료” 선언 | 대기 | Sign-off | (다음 시나리오 전환) |

## B.3 Scenario B 의 SW 핵심 동작 — Hub SLAM 통합

4 robots (Leader + Hub + Deputy + Follower):
  ↓ 각자 local SLAM delta (~5 sec period)
  ↓ /robot_{1..8}/slam_local_delta publish
  ↓
Hub UGV (SBC #1):
  ↓ MultirobotAggregator (per-cell uint16 votes — D-021)
  ↓   free_votes_[i]++, occupied_votes_[i]++
  ↓ recomputeGlobal() — majority voting per cell
  ↓ mismatch_cell_count_ tally
  ↓
  ├─→ /global/slam_aggregated (PNG-encoded master grid)
  └─→ /diagnostics/hub_slam_audit (D-026)
        ├─ contributing_robots, contributing_cells
        ├─ mismatch_cells, mismatch_ratio
        └─ severity: ratio ≥ 10% ERROR / ≥ 5% WARN / else OK

# Scenario C — Drone Hardkill (Fire Authorization Integration)

목표: 1 sniper + 3 surround + AI 사격 control + sim 사격 시연 시간: 15 min 장소: Scenario B 종료 위치 표적: 드론 모델 (정지) × 1 사격: Sim (실사격 없음) ★ 본 시나리오의 핵심: Two-key 사격 인증 flow

## C.1 시연 핵심 메시지 (변경 없음 — v1.3 의 메시지 유지)

| 강조점 | 시연 방법 |
| --- | --- |
| 드론 탐지 | EO + IR + AI confidence ≥ 98% |
| Sniper formation (1+3 surround) | 1 robot 정밀 사격, 3 robots surround threat 분산 |
| AI 사격 control | 거리 / 풍속 / 탄도 예측 보정 |
| ★ Two-key 사격 인증 | PM (1차) + 운영자 (2차) 인증 |
| audit log | 모든 사격 flow 기록 |

## C.2 Scenario C 절차 (15 min)

(이전 v1.3 절차와 동일 — Two-key 인증 flow 유지)

| M:S | 운영자 | 로봇 동작 | Android UI | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | “Scenario C 시작” | 4 robots ready | Formation: 일렬 횡대 | — |
| 00:30 | (드론 표적 출현) | EO + IR 탐지, confidence 98% | Drone 알림 | — |
| 01:30 | “Sniper + surround formation” | 1 sniper + 3 surround | Formation: surround | — |
| 03:00 | “사격 control 계산” | 거리 50m + 풍속 + 탄도 예측 | Fire solution 표시 | — |
| 04:00 | “사격 인증 요청” | (대기 — Two-key) | PM 인증 요청 | — |
| 04:30 | (대기) | (대기) | “PM 인증 입력 대기” | ★ Two-key 1차 입력 (HMAC) |
| 05:00 | “PM 인증 완료 + 운영자 2차 입력” | (대기) | “운영자 2차 입력 대기” | — |
| 05:30 | ★ Two-key 2차 입력 | 사격 인증 완료 | audit log: ARMED | PM 확인 |
| 06:00 | “Sim 사격” | 사격 (sim) | Fire 표시 (sim) | — |
| 07:00 | (자동) | drone hit (sim) | hit 표시 | — |
| 08:00 | “추가 드론 표적” | (예비 표적) | 대기 | — |
| 09:00 | (드론 표적 2) | 탐지 | drone 2 알림 | — |
| 10:00 | “사격 인증 요청” (2차) | (Two-key flow 반복) | PM 인증 요청 | Two-key 1차 |
| 11:30 | “운영자 2차 입력” | (Sim 사격) | hit 표시 | — |
| 13:00 | “audit log 확인” | (audit log 출력) | audit log 표시 | PM 확인 |
| 14:00 | “Scenario C 완료” 선언 | 대기 | Sign-off | — |

# Scenario D — LTE Redundancy

목표: Hub (SBC #1) LTE 차단 → Deputy (S3) takeover ≤ 10초 시연 시간: 15 min 장소: Scenario C 종료 위치 ★ 본 시나리오의 핵심: Auto failover + bitrate ramp smoothing (v1.4 신규)

## D.1 시연 핵심 메시지 — v1.4 새 추가

| 강조점 | 시연 방법 |
| --- | --- |
| 통신 장애 시뮬 | mwan3 정책으로 SBC #1 의 LTE 인터페이스 차단 |
| 자동 takeover | SBC #2 (또는 Deputy) Hub role 자동 takeover |
| Takeover 시간 | ≤ 10초 (Demo Day 측정 + 공표) |
| 4-robot 정상 운행 지속 | takeover 후 mesh 통신 + swarm 주행 정상 |
| ★ LTE GOOD↔FAIR chatter 억제 (D-020) | LTE 회복 시 hysteresis 로 grade 안정 |
| ★ Bitrate 점진 ramp (v1.4 신규) | Quality jump > 1 level 시 4.5초 동안 점진 회복 (PR-7) |

## D.2 Scenario D 절차 (15 min) — v1.4 업데이트

| M:S | 운영자 | 로봇 동작 | Android UI | SW 동작 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | “Scenario D 시작” | 4 robots ready | Formation: 일렬 횡대 | (전 시나리오에서) |
| 00:30 | (sbc1_healthy = true, sbc2_healthy = true) | (양쪽 정상) | SBC #1 ✓ SBC #2 ✓ | D-033 heartbeat 정상 |
| 01:00 | “LTE redundancy test 시작” | (대기) | LTE OK 표시 | LTE grade GOOD |
| 02:00 | SBC #1 LTE 차단 (mwan3) | SBC #1 LTE 끊김 | WARN: LTE 차단 | grader: GOOD → FAIR → POOR |
| 02:30 | (대기 — auto takeover) | SBC #2 promote 진행 | “SBC #2 takeover 진행 중” | hub_role_manager (split-brain term ↑) |
| 02:40 | (Takeover 완료 → 측정 시작) | SBC #2 가 Hub role | “Takeover ≤ 10초 (✓)” | RobotStatus.hub_term ↑ |
| 03:00 | “Takeover 후 30분 운행” | 4 robots 정상 운행 | 정상 (sbc1 X, sbc2 ✓) | D-033: sbc1_healthy=false |
| 05:00 | (formation 전환 등) | (정상 응답) | (Android UI 정상) | mesh comm 정상 |
| 09:00 | “LTE-1 복구” (mwan3 해제) | SBC #1 LTE 회복 | LTE grade rising | grader: POOR → GOOD (D-020 hysteresis: 2dB margin 필요) |
| 09:15 | (★ Bitrate ramp 시작 — PR-7) | (video stream 점진 회복) | “bitrate ramping 4.5s” | applyAutoRateTarget: THUMBNAIL → LOW → HD → FHD over 4.5s |
| 13:30 | (Ramp 완료) | (FHD 8 Mbps) | LTE GOOD + video FHD | (안정 상태) |
| 14:00 | “Scenario D 완료” 선언 | 대기 | Sign-off | (Demo 종료) |

## D.3 Scenario D 의 SW 핵심 동작 — v1.4 신규

### D.3.1 Hub failover flow

T+0s   SBC #1 의 LTE 차단 → /lte_link_quality grade=POOR
T+0s   SBC #1 의 RobotStatus.is_hub_role_active = false (degraded)
T+0s   SBC #2 의 hub_role_manager: detect SBC #1 LTE failed
T+5s   SBC #2 promote (hub_term++, split-brain prevention)
T+10s  SBC #2 가 active Hub
       Android UI: "SBC #1 down, SBC #2 active (takeover 10s)"

### D.3.2 Bitrate ramp smoothing (v1.4 신규 — PR-7)

LTE 복구 시점:
  T+0s    grader: POOR(-115) → GOOD(-85) jump (hysteresis allows)
  T+0s    AutoRateController.onLinkQuality(grade=GOOD)
          → applier callback (GStreamerRelayNode.applyAutoRateTarget)
  T+0s    jump > 1 level detected (THUMBNAIL → FHD = jump 3)
          → ramp 시작, current → THUMBNAIL+1 = LOW
  T+1.5s  ramp step → HD
  T+3.0s  ramp step → FHD
  T+4.5s  ramp 완료 (target 도달)
  
이전 동작 (PR-7 이전): T+0s 에 즉시 FHD (GOP boundary truncate → UI flicker)
변경 동작 (PR-7): 4.5초 linear ramp (smooth 회복)

### D.3.3 Dual-SBC visibility (D-033)

Demo Day 운영자는 Android UI 의 Comm 화면에서 양쪽 SBC 상태 실시간 확인:

  ┌─────────────────────┐
  │ Hub UGV 통신 상태    │
  ├─────────────────────┤
  │ SBC #1: ✓ ACTIVE    │ ← (active hub at T+0s)
  │ SBC #2: ✓ STANDBY   │
  ├─────────────────────┤
  │ Takeover: 10s       │
  └─────────────────────┘

  T+10s 후:
  ┌─────────────────────┐
  │ Hub UGV 통신 상태    │
  ├─────────────────────┤
  │ SBC #1: ✗ DOWN      │ ← (LTE 차단)
  │ SBC #2: ✓ ACTIVE    │ ← (promoted)
  ├─────────────────────┤
  │ Takeover: 10s ✓     │
  └─────────────────────┘

# 시연 전체 Sign-off (15:30)

□ PM 서명 (sign-off):                       시간:
□ 참관단 대표 출석 확인:                    시간:
□ Scenario A/B/C/D PASS 상태:
□ Q&A 응답 결과:
□ 최종 시연 평가:

# 부록 A — Demo Day 환경 + 장비

(v1.3 부록 유지 — Equipment List + Demo Environment 변경 없음)

# 부록 B — 운영자 (Aban) Android App UI 요구 사항 — v1.4 업데이트

| 화면 | 표시 항목 (v1.4 신규 ★) |
| --- | --- |
| Main | 4-robot 위치 (지도) + 통신 상태 + 배터리 + ★ Hub UGV: SBC #1/#2 healthy (D-033) |
| Formation | Formation 선택 (1-line 종대/횡대 / 다이아몬드 / V / 방어) + 전환 버튼 |
| Threats | 탐지된 위협 목록 + confidence + 거리 + ★ LiDAR fail alert (D-017) |
| Fire Authorization | Two-key 인증 UI (PM 1차 + 운영자 2차) |
| Comm | LTE / WiFi 상태 + Hub role 표시 (SBC #1 / SBC #2) + ★ bitrate ramp 표시 (PR-7) |
| ★ Diagnostics (신규) | RobotStatus rate / freshness (D-024) + SLAM mismatch ratio (D-026) |
| Mission | A/B/C/D 시나리오 선택 + 진행 상태 |
| Emergency | 모든 로봇 정지 + RTH 명령 |

— 김태근 (PM, ㈜스카이오토넷) — 2026-05-14 v1.4 발효, Demo Day 9/4