군집 운용 통합 설계서

Unified Swarm Operation SDD

8대 헤테로지니어스 편대 (Go2 + Hub UGV + Deputy UGV + 1~5 Follower UGV)

문서번호 SAN-SDD-SWARM-001

v1.5

㈜스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

| 문서 ID | SAN-SDD-SWARM-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.5 |
| 문서 분류 | 통합 설계서 (Integrated System Design Document) |
| 편대 구성 | 8대 (Leader Go2 + Hub UGV + Follower UGV 6대) |
| 선행 문서 | SAN-PRD-SRR-001, SAN-SDD-SUR-001 |
| 연계 문서 | SAN-IDS-CMD-001, SAN-TST-INT-001, SAN-OPS-SOP-001 |
| 메시지 형식 | Google Protobuf v3 + ROS 2 .msg/.srv/.action |
| 미들웨어 | ROS 2 Humble + DDS (CycloneDDS, NIC binding 명시) |
| 통신 | Wi-Fi 6 Mesh (OpenWrt) + 군용 LTE + LoRa |

# 개정 이력

| 버전 | 변경 사항 |
| --- | --- |
| v1.0 | 최초 발행. 군집 운용 통합 설계 (Go2 Leader + Hub UGV + 7 Follower). |
| v1.1 | 다음 변경 사항을 통합: 360° 감시 영역 분배, Pan-tilt sweep, Hub UGV 듀얼 SBC, SLAM 30-60s 통합, GStreamer SRT, OpenWrt 24.10, Robosense E1. SAN-SDD-SUR-001 v1.0 흡수. |
| v1.2 | PM 결정 D1~D7 + A1~A5 반영. 주요 변경: (D1) 편대 구성을 **8대로 확정** — Leader Go2 1대 + Hub UGV 1대 + Follower UGV 6대 (기존 9대에서 변경, F7 제거); (D2) Leader 승계 — Hub UGV 우선 chain (S2 → S3 → ... → S8); (D3) DDS CycloneDDS 유지 + NIC binding 명시 (eth0 default, wlan0 priority 50); (D7) AI 추론 phased — Phase 1: RK3588 자체 NPU, PoC: Hailo M.2 module; (A1) §11에 deployment mode (production/demo/bench) yaml overlay 절 신설; (A4) §11에 노드 워치독 정책 (3초 임계) 절 신설. |
| v1.3 | **Cost Map 시스템 + SLAM 주기 5초 + LTE 이중화** 추가: (1) §4.1 Robosense E1 사양 **보정** — 수직 FOV 25° → **90°** (오기 수정), 마운트 위치 명시 (지면 500mm, 전방 250mm부터 스캔 + 상향); (2) §4.5 **UGV 플랫폼 사양** 표 신설 (1300×850mm, 12km/h, 등판 30°, 장애물 235mm, 도랑 220mm); (3) §5.6 **LTE 이중화** 절 신설 — Hub LTE 작동 불능 시 Follower S3에 LTE 백업 자동 활성화; (4) §6.4 **Cost Map 기반 장애물 회피** 절 신설 (Nav2 layered_costmap_2d + DWB, ±2m 우회); (5) §9 **SLAM 통합 주기 30-60s → 5초** 단축 (실시간성 강화); (6) §9.6 **Local Cost Map** 절 신설 (1Hz 갱신, 14×14m 영역, 5cm 해상도, 4-layer); (7) **KPP 신규 2종** — cost_map_latency_p99 ≤ 5초, cost_map_coverage ≥ 7m. |
| v1.5 | DCN-2026-001 반영 (2026-05-12): (1) 모든 UGV (S2~S8) LTE 모뎀 표준 탑재 — lte_backup_chain [3, 5] → [3, 4, 5, 6, 7, 8] 확장; (2) UGV 최대 속도 12 km/h → 10 km/h (AVTBOT TinS-13 섀시 HW 스펙 정합) + Cost Map look-ahead 재산정 (2.1 s → 2.5 s, 5 s KPP 이내); (3) 편대 규모 8대(최대) / 4대(최소 시험) 단일화. SAN_SwarmOperation_Integrated v1.0 ARCHIVED; (4) §5.7.2.1 Limp Mode 발사 권한 정책 명문화 (Option A — HMAC-SHA256 + Two-key arming + 적색 배너 + audit log로 발사 유지). OPS §7도 정합 갱신; (5) §10.1.1 표준 OS/미들웨어/영상 툴체인 명시 (Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble C++ + GStreamer 1.20+); (6) §1.2.1 편대 표지 부제 — Deputy UGV 별도 명시 + Follower 1~5대 가변; (7) 본문 9대/9-robot 잔존 참조 일괄 정정. |

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 본 문서의 목적과 위치

본 문서는 SAN 군집제어형 소형 전술로봇 시스템의 통합 설계서이다. v1.0의 군집 운용 기본 골격에 v1.1에서 새로 확정된 7가지 변경 사항(개정 이력 참조)을 통합하여, 본 문서 단독으로 시스템 전체 설계를 이해 가능하도록 정리한다.

## 1.2 시스템 개관

본 사업의 시스템은 보병 분대 선두에서 위험을 흡수하고, 대드론 방호 + 정찰 + 교전 지원을 수행하는 **8대 헤테로지니어스 군집**이다. 단일 Android 태블릿 1대 + 운용병사 1인이 8대 편대를 통제한다.

### 1.2.1 편대 구성 (v1.4 재정의)

| 역할 | Robot ID | 수량 | 플랫폼 | 주요 임무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leader | S1 | 1대 (지정) | Unitree Go2 Pro/Edu Plus | 전방 정점, 정찰·경로 선도, 1초 예측 위치 broadcast, 앱 직접 통신 |
| Hub UGV | S2 | 1대 (지정) | 330kg 궤도형 UGV (듀얼 SBC + LTE) | SLAM 통합, 통신 허브, LTE 게이트웨이, **Leader 승계 2순위** |
| **Deputy UGV ★v1.4** | S3 | 1대 (지정) | 330kg 궤도형 UGV (Hub와 동일 사양) | **Leader 승계 1순위 + Hub 백업** (LTE + SLAM + 영상 모두) |
| Follower UGV | S4 ~ S8 | 1~5대 (가변) | 330kg 궤도형 UGV (단일 SBC) | V leg + 후위, RCWS / EO·IR / RF 재머 임무 장비 |
| 총합 |  | **4~8대** |  |  |

**Robot ID 체계 (v1.4)**: S1 = Leader (Go2, 앱 직접 통신), S2 = Hub UGV (Leader 승계 2순위), **S3 = Deputy UGV (Leader 승계 1순위, Hub 백업)**, S4~S8 = Follower UGV (1~5대 가변). 메시지 array는 `uint32[8]` 유지 (기존 schema 호환). 최소 편대 4대 (Leader+Hub+Deputy+Follower 1대), 최대 8대.

### 1.2.2 핵심 KPP

| KPP | 목표값 | 달성 전략 |
| --- | --- | --- |
| 대열 유지 평균 오차 | ≤ 2 m | 1초 예측 broadcast + 5-Tier 자율 회피 |
| 근접 위험 회피 반응 | ≤ 300 ms | Tier 1.5 자동 우회 + Nav2 local planner |
| 군집 제어 통신 지연 | ≤ 150 ms | Wi-Fi 6 Mesh (OpenWrt) + DDS RELIABLE QoS |
| 리더 이탈 재구성 | ≤ 5 sec | Modified Raft + **Deputy UGV 우선 승계 (v1.4)** |
| 집결 성공률 | ≥ 95% | Hungarian slot assignment + 부드러운 transition |
| 드론 탐지 거리 (RF) | ≤ 2 km | RF 스캐너 + 360° 감시 분담 |
| 실시간 영상 전송 | ≤ 200 ms | GStreamer SRT live latency 120ms tune |
| 표적 분류 정확도 | ≥ 90% (≤2s) | AI 추론 + 360° Pan-tilt sweep |
| 팬-틸트 추적 오차 | ≤ 0.05° (500m, 3m/s) | IMU 기반 능동 stabilization |
| 사격 명중률 | ≥ 90% (150m, 45cm) | 예측 사격점 + 자이로 안정화 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 V형 표준 편대 배치 (8대)

Leader (Go2, S1)
                                       L
                                       │
                       F1(S3)──────────┼──────────F2(S4)
                       (좌측 전방)        │       (우측 전방)
                                       │
                F3(S5)─────────────────┼─────────────────F4(S6)
                (좌측 측방)              │               (우측 측방)
                                       │
            F5(S7) ────────────────────┼──────────────────── F6(S8)
            (좌측 후측방)                 │                  (우측 후측방)
                                       │
                                       H(S2) ← Hub UGV (중앙 후방, 듀얼 SBC)
                                       ↓
                                  운영자 태블릿
                                  (Android APP)
    Robot ID 매핑: S1=Leader, S2=Hub UGV, S3=F1(좌전), S4=F2(우전),
                   S5=F3(좌측), S6=F4(우측), S7=F5(좌후측), S8=F6(우후측)

## 2.2 통신 아키텍처 — 3중화 하이브리드망

| 채널 | 프로토콜 | 거리 | 지연 | 대역폭 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주통신 (Wi-Fi 6 Mesh) | 802.11ax (OpenWrt 24.10) | ~50m (mesh) | 5-20 ms | 100-300 Mbps | 군집 내부 실시간 |
| 광역 백홀 (Military LTE) | LTE Band 군용 | ~5 km | 10-50 ms | 50-100 Mbps | C2, 영상 백홀 (Hub 경유) |
| 비상 백업 (LoRa) | 920 MHz ISM | ~10 km | 100-500 ms | 0.3-50 Kbps | 긴급 정지, 위치 비콘 |

## 2.3 ROS 2 + DDS 미들웨어

┌─────────────────────────────────────────┐
    │  Application Layer  (BT, 대형/임무 명령)   │
    ├─────────────────────────────────────────┤
    │  Message Layer      (Protobuf / ROS msg)   │
    ├─────────────────────────────────────────┤
    │  DDS Layer          (Fast-DDS / Zenoh)     │
    ├─────────────────────────────────────────┤
    │  Security Layer     (DDS-Security AES-256) │
    ├─────────────────────────────────────────┤
    │  Transport Layer    (UDP / TCP)            │
    ├─────────────────────────────────────────┤
    │  Physical Layer     (Wi-Fi 6 / LTE / LoRa) │
    └─────────────────────────────────────────┘

# 3. Hub UGV — 듀얼 SBC 아키텍처

## 3.1 단일 SBC 한계와 듀얼 SBC 채택

v1.0에서 Hub UGV는 단일 RK3588J SBC를 사용하는 것으로 명세되었다. v1.1에서 다음 기능이 동시 요구되면서 단일 SBC의 부하 한계가 명확해져 듀얼 SBC로 확장한다.

- 8대 SLAM 데이터 통합 (multirobot_map_merge + g2o pose-graph)

- Wi-Fi 6 Mesh 라우팅 (OpenWrt batman-adv 모니터링)

- 군용 LTE 게이트웨이 (광역 백홀, mwan3 failover)

- 영상 스트리밍 forwarding (GStreamer SRT/UDP pipeline)

- DDS Security 암호화/복호화 (AES-256-GCM)

- 360° 감시 영역 분배 관리 (SurveillanceSectorAssignment 발행 보조)

## 3.2 듀얼 SBC 역할 분담

| 구분 | SBC #1 (SLAM 전용) | SBC #2 (통신/영상 전용) |
| --- | --- | --- |
| 모델 (Phase 1) | RK3588J (자체 NPU 활용) | RK3588J |
| 모델 (PoC 이후) | RK3588J + Hailo M.2 module | RK3588J |
| 메모리 | 16 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
| 저장 | 256 GB NVMe | 128 GB NVMe |
| 주 작업 | SLAM 통합 융합 (g2o) | Wi-Fi6 Mesh + LTE 게이트웨이 |
| 보조 작업 | 글로벌 맵 분배 broadcast + AI 추론 (PoC) | GStreamer SRT/UDP forwarding |
| 프로세스 | slam_toolbox, multirobot_map_merge | OpenWrt monitor, GStreamer, IPsec/VPN |
| 네트워크 | 내부 GbE (SBC#2 직결) | Wi-Fi 6 + LTE 모뎀 + 내부 GbE |
| 전원 | 주 배터리 12V 라인 | 주 배터리 12V 라인 |
| 발열 관리 | 독립 방열판 + 팬 | 독립 방열판 + 팬 |

### 3.2.1 AI 가속기 단계별 도입 (D7)

| 단계 | AI 가속기 | 활용 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase 1** | RK3588 자체 NPU (6 TOPS) | 기본 객체 검출, 저복잡도 모델 (YOLOv5n 등) | 10-15 fps @ 640×640 |
| **PoC** | RK3588 + Hailo M.2 (26 TOPS) | 고성능 YOLO (YOLO11s), 30 fps 안정 추론 | 30 fps @ 640×640, mAP ≥ 90% |
| 양산 | PoC 결과에 따라 결정 | Hailo 또는 차세대 NPU | TBD |

Phase 1은 추가 하드웨어 없이 RK3588 자체 NPU만 활용해 군집 운용 통합 기능을 우선 검증한다. Hailo M.2 module은 PoC 단계에서 성능·전력·비용 검증 후 정식 도입.

## 3.3 SBC 간 통신 버스

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
    │            Hub UGV (내부 구성)                       │
    │                                                       │
    │  ┌──────────────┐ GbE    ┌──────────────┐            │
    │  │   SBC #1     │◄──────▶│   SBC #2     │            │
    │  │   (SLAM)     │        │  (Comm/Video)│            │
    │  │              │        │              │            │
    │  │ ROS2 nodes:  │        │ ROS2 nodes:  │            │
    │  │ • slam_fuse  │        │ • mesh_mon   │            │
    │  │ • map_pub    │        │ • lte_gw     │            │
    │  │ • g2o_opt    │        │ • gst_relay  │            │
    │  │              │        │ • dds_sec    │            │
    │  └──────────────┘        └──────────────┘            │
    │                              │                        │
    │                              ▼                        │
    │  Wi-Fi 6 Mesh ─── LTE ─── 모든 robot + Operator       │
    └─────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.4 SBC 장애 대응 (부분 운용)

| 장애 시나리오 | 동작 | 임무 영향 |
| --- | --- | --- |
| SBC #1 (SLAM) 장애 | 통합 SLAM 분배 중단. 각 follower 로컬 SLAM 운용 | 임무 지속 가능 (글로벌 맵 활용 불가) |
| SBC #2 (통신) 장애 | Wi-Fi 6 mesh의 다른 robot 라우팅 보조. LTE/영상 중단 | 임무 일시 정지 또는 SBC #2 재부팅 시도 |
| 양쪽 SBC 정상 | 모든 기능 정상 동작 | Full mission capability |

## 3.5 Leader 승계 우선순위

Leader (Go2) 탈락 시 Hub UGV가 우선 승계한다. 근거: Hub UGV가 (1) 듀얼 SBC로 충분한 컴퓨팅 여유, (2) LTE 백홀 보유, (3) 후방 거점 위치로 안정적, (4) Modified Raft priority 1순위.

@dataclass
    class CandidatePriority:
        is_hub_ugv: bool         # priority 1 (절대 우선)
        battery_pct: int          # priority 2
        sensor_health: int        # priority 3
        comm_centrality: float    # priority 4
        robot_id: int             # priority 5 (tie-breaker)

# 4. 센서 — LiDAR + EO/IR + RF

## 4.1 LiDAR 선정

| 구분 | Leader (Go2) | Follower / Hub UGV |
| --- | --- | --- |
| 모델 | Unitree L1 (내장) | Robosense E1 (solid-state) |
| 방식 | Multi-line mechanical | Solid-state, 905nm |
| 거리 | 30 m (typical) | 200 m (10% reflectivity) |
| FoV (수평) | 360° (회전) | 120° (solid-state) |
| FoV (수직) ★ | ±30° | **90°** (v1.3 보정, 이전 25° 오기) |
| 마운트 높이 ★ | 차체 상단 | **지면 500 mm** |
| 스캔 시작점 ★ | 전방 0 m | **차체 전방 250 mm** + 상향 스캔 |
| 점군 밀도 | 약 200,000 pts/s | 약 921,600 pts/s |
| 주파수 | 10 Hz | 10 Hz (또는 20 Hz) |
| 무게 | ~250 g (내장) | ~600 g |
| 가격 (양산 추정) | Go2 패키지 포함 | ~$200-500 |
| 용도 | Leader 1초 예측 + 근거리 회피 | 장거리 정찰 + SLAM + Cost Map + 표적 거리 |

★ = v1.3 신규/보정. 수직 FOV 90°는 지면 plane segmentation + 상향 장애물(나뭇가지·차량 하부 등) 동시 검출에 필수.

## 4.2 Robosense E1 채택 근거

- **Solid-state**: 가동부 없어 군용 진동·충격 환경에 강함

- **200m 거리**: 광역 정찰 + RF 스캐너와 cross-validation 가능

- **120° FoV**: UGV 전방 정찰에 적합, Pan-tilt 짐벌과 결합 시 효과적

- **무게 600g**: 궤도형 UGV 적재 부담 최소화

- **가격**: $200-500 양산 단가, Mid-360 ($800-1200) 대비 경쟁력

- **한국 공급**: Robosense 한국 대리점 (커널로보틱스) 확보 용이

## 4.3 광학 카메라 (EO/IR)

| 구분 | 주간 EO 카메라 | 열상 IR 카메라 |
| --- | --- | --- |
| 해상도 | FHD 1920×1080, 30x 광학 줌 | 640×512 |
| 프레임 | 30 fps | 30 fps |
| HFOV (Wide) | 약 60° (1x) | 약 24° |
| HFOV (Tele 30x) | 약 2-3° | 약 0.8-1.2° |
| 탑재 위치 | Follower/Hub Pan-tilt 짐벌 | Follower/Hub Pan-tilt 짐벌 |
| 용도 | 주간 정찰, 표적 식별 | 야간/연막 환경 정찰 |
| 야간 운용 | 보조 | 주 자산 |

## 4.4 RF 스캐너 + 재머

- **RF 스캐너**: 2.4 / 5.8 GHz / GNSS L1·L2 — 드론 탐지 ≤ 2 km

- **RF 재머**: 2.4 / 5.8 GHz, 20W급 — 유효반경 ≥ 1 km, soft-kill

- **Hub UGV에 우선 탑재** (안테나 high-gain) + 일부 Follower 보조

## 4.5 UGV 플랫폼 사양 (v1.3 신설)

Follower UGV와 Hub UGV는 동일한 궤도형 플랫폼을 사용한다 (Hub UGV는 듀얼 SBC + RF high-gain 안테나 추가 탑재만 차이). 본 절은 Cost Map 산출과 장애물 회피 알고리즘의 입력 사양이다. Unitree Go2 Leader는 본 사양보다 우수한 등판/주행 능력을 가짐.

| 항목 | 사양 | 비고 / 활용처 |
| --- | --- | --- |
| 차체 크기 | 길이 1300 mm × 폭 850 mm | Cost Map inflation radius 산출 입력 |
| 최대 속도 | 10 km/h (2.78 m/s) | Cost Map look-ahead 거리 산출 입력 |
| 등판 능력 | 30° | Traversability layer lethal 임계 |
| 장애물 극복 높이 | 235 mm | Lethal obstacle 판정 임계 |
| 도랑 / 걉 극복 폭 | 220 mm | Lethal ditch 판정 임계 |
| LiDAR 마운트 높이 | 지면 500 mm | Robosense E1 (§4.1) |
| LiDAR 스캔 시작점 | 차체 전방 250 mm + 상향 스캔 | 근접 회피 + 상부 장애물 |

### 4.5.1 Cost Map 핵심 파생값

| 파생값 | 계산식 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 7m 도달 시간 | 7 m / 3.33 m/s | 2.1 sec (예측 시간 확보) |
| Cost Map 커버 거리 | max(7 m, v × 2.1 sec margin) | **≥ 7 m** (신규 KPP) |
| Cost Map 갱신 latency | 센서 입력 → cost map publish | **≤ 5 sec p99** (신규 KPP) |
| Inflation radius | sqrt(1.3² + 0.85²) / 2 + 0.25 safety | ~1.0 m |
| Cost Map 해상도 | 0.05 m (5 cm) | 235mm 장애물 → 4-5 cells 표현 |
| Cost Map 영역 | 전방 7 m + 측후방 마진 | 14 × 14 m (280 × 280 cell) |

# 5. Wi-Fi 6 Mesh — OpenWrt 24.10

## 5.1 OpenWrt 채택 근거

| 항목 | Stock firmware | OpenWrt 24.10 (채택) |
| --- | --- | --- |
| Mesh 기능 | 벤더 EasyMesh | 802.11s + batman-adv + prplMesh |
| QoS | 기본 WMM | SQM cake/fq_codel + nftables DSCP |
| Multicast (DDS) 제어 | 한정 | Full + IGMP snooping (multicast_mode) |
| LTE Failover | 수동, 제한적 | mwan3 자동 (< 8s detect) |
| 보안 패치 | 분기/연간 벤더 의존 | 월 단위 즉시 적용 |
| 군 운용 검증 | 벤더 black-box | 오픈소스 SBOM 검증 가능 |
| WireGuard VPN | X | 지원 (Phase F+) |
| 라이선스 비용 | $0 | $0 (GPL) |

## 5.2 Hardware 후보

| Phase | 권장 모델 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| B-C (Lab/PoC) | GL.iNet Flint AX1800 | OpenWrt 24.10 preinstall, ~$110 |
| D-E (Field PoC) | GL.iNet Flint 2 (MT6000) | 신형, 4×4 5GHz, ~$150 |
| F+ (양산) | Compex WPJ563 (산업용) | IPQ8074, 산업용 인증, ~$250 |
| Spare | Xiaomi AX3000T | 한국 직구, ~$50 |

## 5.3 Mesh 구조

Operator Tablet (Android)
         │ AP mode 5GHz (SAN-MESH-OPS)
         ▼
    [Mesh Router #1 (Controller, LTE backhaul)]
         │ 802.11s + batman-adv (BATMAN V)
         ├─[Mesh Router #2 (Agent)]
         │       │
         │       └─ Robot 1-9 (Wi-Fi STA)
         └─[Mesh Router #3 (Agent)]
                 │
                 └─ Robot 1-9 (Wi-Fi STA)

## 5.4 핵심 OpenWrt 설정

| 구성 | 값 |
| --- | --- |
| OS | OpenWrt 24.10 stable |
| Mesh PHY | 802.11s, 5GHz CH36, HE40 (40 MHz) |
| Mesh Auth | WPA3-SAE |
| Mesh ID | san-mesh-001 |
| L2 Routing | batman-adv BATMAN_V |
| AP Steering | DAWN (decentralized WLAN controller) |
| Multicast 최적화 | multicast_mode=1, igmp_snooping=1 |
| WAN Failover | mwan3 (WAN ↔ LTE, 8s detect) |
| QoS | SQM cake + nftables DSCP marking |
| DSCP 마킹 | FollowerTarget→EF, RobotStatus→AF31, GStreamer→AF21 |
| 보안 | WPA3-SAE + WireGuard (Phase F+) |
| 국가코드 | KR (EIRP ≤ 23 dBm) |

## 5.5 Hub-Deputy 이중화 — Hub UGV 작동 불능 대비 (v1.4 확장)

**v1.4 변경**: 이전 v1.3은 LTE 백업만 정의 (lte_backup_chain [3, 5]). v1.4부터 **Deputy UGV (S3)를 사전 지정**하여 Hub UGV의 **모든 역할** (LTE + SLAM aggregation + 영상 relay)을 인수. Deputy UGV는 Hub UGV와 **동일 하드웨어** (듀얼 SBC + LTE 모뎀)를 갖추어 즉시 대체 가능.

Hub UGV (S2) SBC #2가 LTE 게이트웨이 1차 담당. SBC #2 장애·LTE 모뎀 장애·Hub UGV 전체 손상 시 **Follower S3 (1순위 LTE backup)**가 자동으로 LTE 게이트웨이 역할을 인수한다. 사전 지정된 designated backup.

### 5.5.1 Deputy UGV 사양 (Hub UGV 완전 백업)

| 항목 | Hub UGV (S2) | Deputy UGV (S3) ★v1.4 신규 |
| --- | --- | --- |
| robot_id | 2 | 3 |
| 듀얼 SBC | RK3588 #1 (SLAM) + #2 (Comm) | RK3588 #1 (SLAM) + #2 (Comm) |
| LTE 모뎀 | 탑재 (1차) | 탑재 (백업) |
| RF 고이득 안테나 | 탑재 | 탑재 |
| 주된 역할 | LTE + SLAM aggregation + 영상 relay | Leader 승계 1순위 + Hub 백업 |
| 인수 항목 (Hub 불능 시) | — | LTE + SLAM + 영상 relay 모두 |
| yaml 파라미터 | is_hub_ugv: true | is_deputy_ugv: true |
| 승격 임계 (Hub 백업) | — | Hub heartbeat 응답 없음 5초 |
| term 증가 | — | hub_term += 1 (split-brain 방지) |

★ v1.4 신규: 이전 v1.3의 LTE 단일 백업에서 **전체 Hub 기능 백업**으로 확장. Deputy UGV는 Hub UGV와 완전히 동일한 하드웨어 + 별도 OS image (Hub와 swap 가능).

### 5.5.2 Hub → Deputy 전환 시나리오 (v1.4 확장)

t = 0       Hub UGV (S2) LTE backhaul 정상 운용
                operator ↔ Hub(S2) ↔ swarm
    t = T0      Hub UGV (S2) 작동 불능 감지 (heartbeat 5초 missing 또는 양쪽 SBC fail)
                Deputy UGV (S3)가 hub_heartbeat_timeout 감지
    t = T0+5s   Deputy S3가 Hub 인수 결정 + broadcast:
                HubRoleAnnouncement(role=HUB_PROMOTED, hub_term=N+1)
                LTERoleAnnouncement(role=LTE_PROMOTED, lte_term=M+1)
    t = T0+7s   Deputy S3가 인수 작업 수행:
                - LTE 모뎀 활성화 (mwan3 가중치 100, libuci)
                - SLAM aggregation 인수 (multirobot_map_merge 시작)
                - GStreamer relay 인수 (SRT listener 활성화 8888)
                - RobotStatus.lte_active = true, is_hub_role = true 발행
    t = T0+10s  운용자 화면: 「Hub UGV 작동 불능 — Deputy UGV (S3)가 인수」 표시
                operator ↔ S3 ↔ swarm 경로 변경 (LTE + Wi-Fi 6 mesh)
    *Hub S2 복구 시: S3 → HUB_DEMOTED, Hub S2 → HUB_PROMOTED, hub_term += 1
    *Deputy도 불능 시: § 5.7 Limp Mode 진입 (Wi-Fi 6 only)

### 5.5.3 Deputy UGV 검증 정책

- Deputy SBC #1, #2 hardware presence check 매 30초 (Hub와 동일)

- LTE 모뎀 standby health check 매 5분 (활성화 없음, 작은 ping)

- SLAM aggregation shadow mode — Deputy가 Hub의 통합 결과를 받아 검증 (정합성 ≥ 95%)

- 운용자 화면에 Hub/Deputy 두 robot의 link health + battery 잔량 표시

- **Hub + Deputy 모두 손상 시 § 5.7 Limp Mode 진입** (Wi-Fi 6 only)

## 5.6 4-Tier Leader 승계 (v1.4 신설)

Leader robot (Unitree Go2, S1) 작동 불능 시 사전 정의된 4-tier 우선순위에 따라 자동 승계. 이전 v1.3의 단순 deputy_chain[2,3,...,8]을 v1.4부터 **역할 기반 우선순위**로 재편.

### 5.6.1 Leader 승계 우선순위

| 우선순위 | 후보 | 조건 | term 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 ★ | **Deputy UGV (S3)** | Deputy SBC #1, #2 둘 다 정상 + 배터리 ≥ 20% | leader_term += 1 |
| 2순위 ★ | **Hub UGV (S2)** | Deputy 불능 + Hub SBC 둘 다 정상 + 배터리 ≥ 20% | leader_term += 1 |
| 3순위 | **배터리 최대 잔량 follower** | Deputy + Hub 모두 불능 + 운용 follower ≥ 1대 | leader_term += 1 |
| 4순위 (Limp) | **임무 종료 또는 대기** | 운용 follower 0대 또는 전 robot 배터리 < 10% | 임무 안전 종료 |

★ v1.4 신규: Deputy UGV가 Hub UGV보다 Leader 승계 우선순위가 높은 이유는 (1) Hub UGV는 SLAM aggregation + 영상 relay 처리로 부하가 높아 Leader 부담 추가 시 위험; (2) Deputy UGV는 평시 standby 상태로 처리 여유 큼; (3) Hub UGV가 살아있는 동안 SLAM/LTE 운용 지속.

### 5.6.2 승계 시나리오 코드

t = 0       Leader (Go2 S1) 정상 운용
                Deputy S3, Hub S2 모두 standby
    t = T0      Leader heartbeat 200ms 7회 연속 missing (1.4초)
                Deputy S3가 가장 먼저 감지 (SLAM shadow mode로 leader_term 추적 중)
    t = T0+2s   Deputy S3가 Leader 인수 결정:
                LeaderRoleAnnouncement(role=LEADER_PROMOTED, leader_term=N+1,
                                       reason="leader_heartbeat_timeout") broadcast
    t = T0+3s   Deputy S3가 Leader 임무 수행:
                - 1초 예측 위치 broadcast 시작 (10Hz)
                - Hungarian 알고리즘 (대형 ID 할당)
                - Hub UGV는 SLAM aggregation 계속 (역할 분리)
    t = T0+5s   운용자 화면: 「Leader 작동 불능 — Deputy UGV (S3)가 Leader 인수」 표시
    *Leader S1 복구 시: Deputy → LEADER_DEMOTED, Leader → LEADER_PROMOTED, leader_term += 1
    *Deputy도 불능 시: Hub UGV (S2)로 2순위 승계
    *3대 모두 불능 시: battery 최대 follower → § 5.7 Limp Mode 동시 진입

### 5.6.3 배터리 기반 follower 승계 (3순위)

Deputy + Hub 모두 불능 시 운용 가능한 follower 중 **배터리 잔량 최대** robot이 Leader 인수. 각 robot은 RobotStatus 메시지에 battery_percent를 200ms 주기 발행. 후보 robot들이 LeaderRoleAnnouncement(candidate)를 broadcast하고 가장 높은 battery_percent (동률 시 robot_id 낮은 순) 승격.

| 조건 | 동작 |
| --- | --- |
| follower 배터리 ≥ 50% | Leader 후보 1군 (정상 동작 가능) |
| follower 배터리 30-50% | Leader 후보 2군 (시간 제한 임무만) |
| follower 배터리 10-30% | Leader 후보 3군 (긴급 RTB 임무만) |
| 전 robot 배터리 < 10% | Leader 승계 포기 → § 5.7 Limp Mode |

## 5.7 Limp Mode — Hub+Deputy 모두 불능 시 (v1.4 신설)

Hub UGV (S2)와 Deputy UGV (S3) **두 대 모두 작동 불능**이면 SLAM 통합 분배와 LTE 외부 통제가 불가. 이 경우 **Wi-Fi 6 mesh를 통한 robot 제어 중심**의 축소 운용 (Limp Mode)으로 전환.

### 5.7.1 Limp Mode 진입 조건

| 조건 | 결과 |
| --- | --- |
| Hub UGV (S2) heartbeat 5초 missing | Deputy 자동 인수 시도 |
| Hub + Deputy 둘 다 heartbeat 5초 missing | **Limp Mode 진입** |
| Hub heartbeat 정상이나 LTE 모뎀 + Deputy도 불능 | **Limp Mode (LTE only 손실)** |
| Wi-Fi 6 mesh도 단절 | **Total Outage** (임무 중단) |

### 5.7.2 Limp Mode 운용 가능 기능 (★ v1.4 수정)

**v1.4 핵심 수정**: Limp Mode에서도 Android app이 Wi-Fi 6 mesh로 직접 접속하여 **생존 군집 전체를 정상 통제** — 사격/타격 명령 + 영상 시청 모두 가능. LTE 비활성은 외부 원격 접속(LTE backbone 경유)에만 영향.

| 기능 | 정상 운용 | Limp Mode (Hub+Deputy 불능) |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi 6 mesh 802.11s | ✅ 동작 | ✅ **유일한 통신 경로** |
| **Android app 운용자 통제** | LTE backbone 경유 | ✅ **Wi-Fi 6 mesh 직접 접속** |
| LTE 외부 통제 (원격지) | ✅ 운용자 원격 접속 | ❌ 미운용 (Hub/Deputy LTE 부재) |
| 글로벌 SLAM 통합 분배 | ✅ 5초 주기 | ❌ 미운용 (각 robot local SLAM만) |
| Cost Map 회피 (local) | ✅ 1Hz | ✅ **계속 동작** (각 robot 자체 산출) |
| 1초 예측 위치 broadcast | ✅ 10Hz | ✅ 동작 (Leader 승계 robot 발행) |
| 영상 GStreamer SRT relay (Hub 경유) | ✅ Hub SBC #2 | ❌ Hub 부재 |
| **영상 GStreamer UDP/SRT 직접** | Hub 경유 | ✅ **각 robot이 Android에 직접 송신** |
| 영상 RTSP | 디버깅용 | ✅ 보조 경로 (디버깅) |
| 1순위 명령 (EmergencyStop) | LTE + mesh 다중경로 | ✅ mesh로 전달 (200ms 신뢰) |
| **사격/타격 명령** | ✅ Production 모드만 | ✅ **Android mesh 직접 인증으로 가능** |
| 임무 지속 | 전체 임무 | 🟡 단순 임무 위주 (정찰, 이동, 사격) |
| 복잡 임무 (대형 변경, AI 추론) | ✅ 정상 | 🟡 일시중단 (Leader 후보 단일 SBC 처리 부담) |

### 5.7.2.1 Limp Mode 발사 권한 정책 (★ v1.5 확정 — DCN-2026-001 D-004)

DCN-2026-001 D-004에 따라 Limp Mode 발생 시에도 다음 안전장치 하에 발사 권한을 유지(Option A)한다. 이는 일부 v1.4 OPS 초안에 등재된 보수적 해석(발사 금지/RTB 권장)을 공식 폐기하는 결정이며, OPS §7도 본 정책과 정합 갱신되었다.

| 안전장치 | 구현 방식 |
| --- | --- |
| 인증 | Android 태블릿 ↔ 생존 로봇 Wi-Fi 6 Mesh 직접 연결, HMAC-SHA256 (임무별 공유키). LTE 우회. |
| Two-key arming | 운용병사 화면에서 (1) 표적 탭 = 1차 키 확정 + (2) "Confirm Fire" 적색 버튼 = 2차 키 무장. Limp Mode에서는 발사 UI 상단에 적색 배너 "LIMP MODE — 화력 허용, 상황인식 저하" 상시 표시. |
| Audit log | 모든 Limp Mode 발사 이벤트는 limp_mode_fire = true 태그로 영구 기록 + 생존 로봇 전체에 OperationState.last_limp_fire_ms 필드로 즉시 브로드캐스트. |
| 일시 중단 기능 | 복잡 임무 (대형 변경, AI 추론 스케줄링, 자율 교전)는 §5.7.2와 동일하게 일시 중단. operator-initiated 발사만 허용. |
| 복구 전환 | Hub 또는 Deputy 복구 시 LIMP_MODE_EXITED alert + 운용병사가 자율 교전을 명시적으로 재활성화해야 함. |

### 5.7.3 Limp Mode 자동 동작 (★ v1.4 수정)

- **Wi-Fi 6 mesh routing 최적화** — Hub/Deputy 노드 제거, 다른 robot이 routing 보조

- **Android app 접속 경로 자동 전환** — Android app이 Wi-Fi 6 mesh로 직접 접속 (가장 가까운 생존 follower 경유)

- **영상 송신 경로 자동 전환** — 각 robot의 GStreamer UDP/SRT pipeline이 Hub SRT relay 대신 Android app IP로 직접 송신

- **Mesh 직접 인증 활성화** — 사격/타격 명령은 LTE 우회, Android ↔ robot mesh 직접 HMAC-SHA256 인증으로 정상 처리

- **복잡 임무 일시중단** — 대형 변경/AI 추론 등 처리 부담 큰 임무만 자동 일시중단 (단순 임무 + 사격은 정상 운용)

- **Audit log 강화** — Limp Mode 진입/이탈 모든 사건 mesh 통해 우선 전송

### 5.7.4 Limp Mode 이탈 (복귀) 조건

- Hub UGV 또는 Deputy UGV 중 1대 이상 heartbeat 복구

- 복구된 robot이 SLAM aggregation 인수 (5초 이내)

- LTE 모뎀 재활성화 시 LTERoleAnnouncement broadcast

- 운용자 화면: 「정상 운용 복귀」 표시

## 5.8 IP 주소 할당

| 서브넷 | 용도 |
| --- | --- |
| 192.168.42.0/24 | Mesh + clients (DHCP pool) |
| 192.168.42.1 | Router #1 (controller + LTE gateway) |
| 192.168.42.2-9 | Router #2-3 (agents) |
| 192.168.42.10 | Hub UGV SBC #2 (mesh 입출구) |
| 192.168.42.11 | Leader (S1, Go2) |
| 192.168.42.12-17 | Follower UGV (S3-S8) |
| 192.168.42.100-199 | Android tablet + 임시 client |

## 5.6 CycloneDDS NIC Binding (D3 명세)

Hub UGV 듀얼 SBC + 외부 Wi-Fi 6 mesh + 내부 GbE 결합으로 multi-NIC 환경이 표준이 된다. CycloneDDS의 토픽 발견 실패를 방지하기 위해 모든 robot에 다음 XML 설정을 명시한다.

<!-- /opt/san/config/cyclonedds.xml -->
    <CycloneDDS>
      <Domain id="42">
        <General>
          <Interfaces>
            <NetworkInterface name="eth0"  priority="default"/>  <!-- 내부 GbE -->
            <NetworkInterface name="wlan0" priority="50"/>        <!-- mesh -->
          </Interfaces>
          <AllowMulticast>spdp</AllowMulticast>
        </General>
        <Discovery>
          <ParticipantIndex>auto</ParticipantIndex>
        </Discovery>
        <Internal>
          <Watermarks>
            <WhcHigh>500kB</WhcHigh>
          </Watermarks>
        </Internal>
      </Domain>
    </CycloneDDS>
    # 환경변수 (모든 ROS 2 노드)
    export CYCLONEDDS_URI=file:///opt/san/config/cyclonedds.xml

각 robot의 device_profile.yaml에서 NIC 이름을 override 가능 (일부 UGV는 eno1/wlp2s0).

# 6. Behavior Tree + 5-Tier 자율 회피

## 6.1 Mission BT 전체 구조

Root: Fallback
    ├── EmergencyHandler (P0)
    │   ├── EmergencyStopRequested?
    │   ├── StandAndPublishStop
    │   └── WaitForRelease
    ├── ManualOverride (P1)
    │   ├── InManualMode?
    │   └── ForwardManualCmdVel
    ├── DegradedHealth (P2)
    │   ├── HealthCritical?
    │   └── ReturnToHomeOrStand
    ├── BatteryCritical (P3, ≤30% Hub UGV 승계 트리거)
    │   ├── BatteryLowEmergency?
    │   └── ImmediateStand or HubTakeover
    └── NormalMissionFlow (default)
        ├── PreCheck (PTP, RTK, SLAM, Sensors)
        ├── ResolveRole (Leader / Hub / Follower)
        ├── ExecuteRoleAction
        │   ├── If Leader:
        │   │   ├── PlanGlobalPath (Hybrid A*)
        │   │   ├── PublishBreadcrumb (1m/0.5s)
        │   │   ├── Publish1sPrediction (FollowerTargetMessage, 10Hz)
        │   │   ├── ManageFormation (Hungarian)
        │   │   └── DispatchSurveillanceSectors (10s 주기) ★ v1.1 신설
        │   ├── If Hub UGV:
        │   │   ├── (Leader 승계 시 위 동작)
        │   │   ├── Aggregate SLAM (SBC #1, 30-60s 주기)
        │   │   ├── Broadcast Global Map (SLAMAggregatedMap)
        │   │   ├── Forward Video Stream (SBC #2)
        │   │   └── Survey Rear 180° (Pan-tilt sweep)
        │   └── If Follower:
        │       ├── TrackLeaderPredictedPose
        │       ├── ComputeOffsetByFormation
        │       ├── ApplyTierAwareMotionLimit
        │       └── ExecuteSurveillanceSector (Sweep 30°/s) ★ v1.1 신설
        ├── CheckTier (T0→T4 transitions)
        ├── ApplyTierAction
        └── PublishProgress

## 6.2 5-Tier 자율 회피 체계

| Tier | 상태 | 트리거 조건 | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | PREDICTIVE_TRACK | 1초 예측 위치 정상 수신 | 예측 위치 추종 |
| T1.5 | AUTO_REROUTE (신규) | 예측 위치 직전 장애물 검출 | ±2m 측방 우회 |
| T1 | NORMAL | 예측 미수신, 통신 정상 | Body-frame offset PID 추종 |
| T2 | CATCH_UP | δ > 1.5 d₀ | 1.2배 가속 추종 |
| T3 | HARD_CATCH_UP | δ > 2 d₀ | 최대 속도 추종 |
| T4 | BREADCRUMB_RECOVERY | δ > 4 d₀ 또는 60초 통신 두절 | Leader 과거 경로 추적 복귀 |

## 6.3 1초 예측 위치 broadcast

t = 0       Leader가 1초 후 위치 계산 (Hybrid A* lookahead)
                └─→ FollowerTargetMessage (10Hz, /swarm/predict/follower_target)
    t = 50ms    Hub UGV 도달 (Wi-Fi 6 직접 1-hop)
    t = 150ms   Follower 수신 (최악, mesh 다중경로)
                ↑─── 850ms 마진 ───↓
    t = 1000ms  Follower가 예측 위치 도달 목표
                T1.5 trigger 시 ±2m 측방 우회 후 다음 사이클 복귀

## 6.4 Cost Map 기반 장애물 회피 (v1.3 신설)

Tier 1.5 자율 회피의 구체 알고리즘. 각 UGV는 자체 Local Cost Map (§9.6 참조)을 1Hz로 산출하고, Nav2 layered_costmap_2d + DWB local planner를 통해 ±2m 측방 우회를 수행한다.

### 6.4.1 회피 의사 결정 흐름

매 100ms BT tick:
      1. follower_target 수신 (1초 예측 위치)
      2. Local Cost Map 조회 (자체 SBC, 1 Hz 갱신본)
      3. 예측 경로 상 cell 검사:
         - 모든 cell cost < 50 (free)        → T0 유지
         - cell cost >= 254 (lethal) 감지     → T1.5 진입
         - cell cost 50~253 (inflated)        → T1.5 (감속)
      4. T1.5 진입 시:
         - DWB local planner: goal = 1초 예측 위치
         - costmap = static + obstacle + traversability + inflation
         - planner trajectory 후보 평가 → 최저 cost 선택
         - 통상 ±2m 측방 우회 trajectory 출력
      5. 명령 발행: /cmd_vel (Nav2 controller_server 결과)
      6. 다음 cycle 자유 공간 확인 → T0 복귀

### 6.4.2 Cost 임계값 (UGV 사양 §4.5 기반)

| 조건 | Cost 값 | 회피 동작 |
| --- | --- | --- |
| 장애물 높이 ≥ 235 mm (극복 불가) | 254 (lethal) | **필수 우회** |
| 도랑 폭 ≥ 220 mm (극복 불가) | 254 (lethal) | **필수 우회** |
| 경사 > 30° (등판 불가) | 254 (lethal) | **필수 우회** |
| 장애물 100~235 mm (위험) | 200 (inflated) | 가능하면 우회, 감속 |
| 경사 15~30° | 100 (cautious) | 감속 통과 |
| Inflation zone (footprint + 0.25 m margin) | 150 (inflated) | 우회 권장 |
| 경사 < 15° + 장애물 < 100 mm | 0 (free) | 정상 통과 |

### 6.4.3 회피 실패 시 Recovery

- **Tier 1.5 timeout (5초 내 free 미확보)** → Tier 2/3 가속 통과 시도

- **모든 trajectory cost >= 254** → 정지 + Backup behavior (0.5m 후진)

- **3회 연속 회피 실패** → 운용자 alert + 「수동 개입 필요」 표시

# 7. 대형 (9 Formations + Hungarian)

## 7.1 9 대형 종류

| # | 대형 | 용도 | Slot 계산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Column | 1열 종대 (협로) | y_local = -k×d |
| 2 | Line | 1열 횡대 (탐색) | x_local = ±k/2 × d |
| 3 | V-Shape | 정찰 default (60° 표준) | θ=60° 좌우 분기 |
| 4 | Diamond | 전방향 경계 | 4 corners: ±d/√2 |
| 5 | Echelon-Left | 측방 경계 (좌) | 45° offset, y=-k×d/√2 |
| 6 | Echelon-Right | 측방 경계 (우) | Mirror of left |
| 7 | Box | 정사각 (정지 시 경계) | 4 corners + center |
| 8 | Vee-Inverted | 전방 매복 | V형 leader 후방 |
| 9 | Free-Spread | 자유 산개 (드론 무력화 분담) | Random within radius=d |

## 7.2 4 운용 프리셋 (SOP 카드 연동)

| 프리셋 | d | θ | 용도 | 선택 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 협로 침투 | 3 m | 40° | 좁은 회랑·숲·골목 | 통과 폭 < 6m |
| 정찰/방어 | 5 m | 90° | 360° 시야 확보 | 정찰·순찰·진지 방어 |
| 광역 정찰 | 7 m | 120° | 분산 감시 | 개활지 광역 정찰 |
| 돌격 | 15 m | 60° | 전방 화력 + 포탄 회피 | 적 접근·교전·돌파 |

## 7.3 임무 단계별 자동 전환 (A → F)

A. 집결 (Assembly)        →  자유 산개
    B. 전술 진입 (Move-in)     →  1열 종대
    C. 전방 정찰 (Recon)       →  V형 (60°)
    D. 접근·교전 (Engage)       →  1열 횡대 / V형
    E. 고지 점령 (Hold)         →  다이아몬드
    F. 철수 (Withdraw)          →  1열 종대 (역순)

## 7.4 Hungarian 알고리즘 slot assignment

from scipy.optimize import linear_sum_assignment
    def assign_slots(current_poses, target_offsets):
        """Min-cost: 각 robot → 어느 slot?"""
        n = len(current_poses)
        cost = np.zeros((n, n))
        for i, pose in enumerate(current_poses):
            for j, offset in enumerate(target_offsets):
                target = (pose.x + offset[0], pose.y + offset[1])
                cost[i][j] = math.hypot(target[0] - pose.x, target[1] - pose.y)
        row_ind, col_ind = linear_sum_assignment(cost)
        return dict(zip(row_ind, col_ind))

# 8. 360° 감시 영역 분배 (v1.1 신설)

## 8.1 분배 원칙 (8대 편대)

8대 헤테로지니어스 편대의 360° 감시는 다음 원칙에 따라 분담된다. Leader가 각 robot에 sector를 동적으로 할당하고, 10초 주기 (또는 이벤트 시 즉시)로 갱신한다.

| 로봇 | Robot ID | 담당 방위 | 주 모드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leader (Go2) | S1 | 전방 0° ±30° | Fixed (전방) | 정찰 + 진로 확인 (Pan-tilt 없음) |
| F1 ~ F6 (Follower) | S3 ~ S8 | 전방 240° 분담 | Sweep | 할당 sector 내 sweep 감시 (각 40°) |
| Hub UGV | S2 | 후방 180° | Sweep | 후방 주 감시 + 통신/SLAM 허브 |

## 8.2 8대 편대 sector 분담 (재계산)

| 로봇 | Robot ID | 할당 sector | 중심 방위 | 주 감시 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leader | S1 | -30° ~ +30° | 0° (전방) | 전방 60° (HFOV 60°) |
| F1 | S3 | -80° ~ -30° | -55° (좌측 전방) | 좌측 전방 |
| F2 | S4 | +30° ~ +80° | +55° (우측 전방) | 우측 전방 |
| F3 | S5 | -130° ~ -80° | -105° (좌측 측방) | 좌측 측방 |
| F4 | S6 | +80° ~ +130° | +105° (우측 측방) | 우측 측방 |
| F5 | S7 | -180° ~ -130° | -155° (좌측 후측방) | 좌측 후측방 |
| F6 | S8 | +130° ~ +180° | +155° (우측 후측방) | 우측 후측방 |
| Hub | S2 | 후방 보강 (Hub heading 기준 ±90°) | +180° (후방) | 후방 180° |

8대 편대에서는 6대 Follower가 전방 240°(좌측 -30°에서 우측 +30°까지 360° 중 후방 120° 제외)를 분담하며, Hub UGV가 후방 180°를 단독 담당한다. F1-F6 각각 50° sector + HFOV 60°이므로 인접 sector 간 약 10° overlap 발생.

## 8.3 Pan-tilt 운용 모드

| 모드 | Pan 동작 | Tilt 동작 | 전환 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sweep | 할당 sector 내 좌우 왕복 | 지평선 기준 -5° ~ +10° | 주행 중 기본 모드 |
| Fixed | 지정 방향 정지 | 지정 각도 고정 | Leader 명령 또는 운용병사 지정 |
| Track | 표적 위치 자동 추종 | 표적 위치 자동 추종 | AI 검출 또는 위협 식별 |
| Engage | 표적 lock-on + 예측 보정 | 표적 lock-on + 예측 보정 | 「Confirm Fire」 직전 |

## 8.4 Sweep 속도

ω_sweep = (sector_width - HFOV) × 2 / period
    예: sector_width = 90°, HFOV = 60°, period = 6s
        ω_sweep = (90 - 60) × 2 / 6 = 10°/sec
    예: sector_width = 180°, HFOV = 60°, period = 8s
        ω_sweep = (180 - 60) × 2 / 8 = 30°/sec
    표준 sweep 속도 30°/sec, 야간 열상 모드는 15°/sec (HFOV 좁음)

## 8.5 영역 할당의 주기적 갱신

| 트리거 | 갱신 주기 | 갱신 범위 |
| --- | --- | --- |
| 정기 갱신 | 10초 (default) | 모든 follower sector 재계산 |
| 대형 전환 | 즉시 | 신 대형 sector 전면 재할당 |
| Follower 탈락 | 즉시 | 남은 follower로 360° 재분담 |
| 위협 식별 | 즉시 (지속 동안) | 위협 방향 follower에 우선 할당 |
| 수동 명령 | 즉시 | 특정 영역에 follower 집중/분산 |

## 8.6 동적 적응 시나리오

### 8.6.1 위협 방향 집중 (Threat Sector Focus)

RF 스캐너 또는 follower가 위협을 식별하면 Leader는 해당 방향에 가장 가까운 2-3대 follower를 같은 sector로 재할당. (1) 위협 식별 확률 증가, (2) cross-cueing 정확도 향상, (3) 사격 신속성 확보.

### 8.6.2 사각지대 보강 (Gap Filling)

Follower 1대 탈락 시 남은 follower로 sector 자동 재분담. 8대 → 7대 전환 시 sector 폭이 비례 증가하나 모든 영역 cover 보장. 동일 알고리즘으로 8대부터 4대(최소 시험 구성)까지 scale 가능.

### 8.6.3 정찰 vs 방어 모드

공격 모드(돌격): 전방 sector 좁게 (15-20°/follower), 후방 sector 넓게. 방어 모드(거점 방어): 전후방 균등 (45°/follower).

# 9. SLAM 통합 수집 메커니즘

## 9.1 수집 주기 변경 근거 (v1.0 → v1.1 → v1.3)

| 항목 | v1.0 (1 Hz) | v1.1 (30-60초 통합본) |
| --- | --- | --- |
| 통신 부하 (8대) | 90-360 KB/s | 1-3 KB/s (1/100 감소) |
| Hub SBC #1 부하 | 지속 100% busy | 주기 10-20% |
| 글로벌 맵 갱신 | 1초 (과도) | 30-60초 (정찰 충분) |
| 실시간 회피 | 글로벌 맵 의존 (부적합) | 로컬 SLAM/Nav2 (적합) |
| 대역폭 여유 | 낮음 | 1초 예측 broadcast에 여유 |

## 9.2 SLAM 데이터 흐름

[각 Robot] 로컬 SLAM (slam_toolbox + Robosense E1, 1Hz 자체)
         │
         │ 30~60초마다 통합 occupancy grid delta 전송
         ▼
    [Hub UGV SBC #1] multirobot_map_merge
         │ • feature-based merge (ORB/RANSAC)
         │ • pose-graph optimization (g2o)
         ▼
    [Hub UGV SBC #1] 글로벌 통합 맵 유지
         │
         │ 30~60초마다 broadcast (or delta only)
         ▼
    [모든 Robot + Operator Tablet] Nav2 cost map static layer 갱신

## 9.3 수집 주기 동적 조정

| 운용 상황 | 권장 주기 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 광역 정찰 (개활지) | 60초 | 지형 변화 적음, 통신 부하 최소화 |
| 일반 임무 (default) | 30초 | 균형 |
| 도심·실내 침투 | 15초 | 복잡 지형, 빠른 갱신 필요 |
| 대형 전환 후 | 즉시 (1회) | 신 대형 맵 정렬 |
| 장애물 다발 발견 | 10초 일시 단축 | 안전 확보 |

## 9.4 통신 부하 검증

| 항목 | 추정값 |
| --- | --- |
| Occupancy grid (100×100m, 0.1m) | 1000 × 1000 셀 = 1 MB raw |
| PNG 압축 | 50-200 KB |
| 8대 동시 30s 주기 | 평균 30 KB/s, 최악 60 KB/s |
| Wi-Fi 6 Mesh 용량 | 12.5-37.5 MB/s (1% 미만 사용) |

## 9.5 Local vs Global SLAM 역할 분리

| 역할 | Local SLAM (각 robot) | Global SLAM (Hub 통합) |
| --- | --- | --- |
| 갱신 주기 | 1 Hz | 30-60초 |
| 용도 | 실시간 회피, Nav2 local planner | 장기 정찰, 글로벌 planner |
| 커버리지 | robot 주변 ~30m | 수백 m ~ 수 km |
| 저장 | 각 robot | Hub UGV SBC #1 |
| 손실 영향 | 해당 robot 회피 능력 저하 | 임무 계획 정보 손실 |

# 10. 영상 스트리밍 — GStreamer UDP/SRT

## 10.1 변경 배경 (v1.0 → v1.1)

v1.0에서 영상 스트리밍은 「LTE 백홀, BEST_EFFORT」로만 명시되었다. v1.1에서 다음을 확정한다.

- 인코더: H.265 (기본) / H.264 (호환)

- 컨테이너: MPEG-TS

- 전송: SRT (운용자) / UDP (robot 간)

- 파이프라인: GStreamer

- 시작 트리거: **Android APP 요청 (Pull 방식)**

### 10.1.1 v1.5 표준 툴체인 (★ DCN-2026-001 D-007)

DCN-2026-001 D-007에 따라 본 사업 모든 구현 파트너는 다음 표준 OS / 미들웨어 / 영상 툴체인을 준수해야 한다. 표준 외 사용은 DCN 개정을 거쳐야 한다.

| 계층 | v1.5 표준 |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS (모든 UGV SBC + 운용병사 태블릿 그라운드 스테이션) |
| 미들웨어 | ROS 2 Humble Hawksbill, RMW = rmw_cyclonedds_cpp. C++ 구현 전용 (Python 프로토타입은 코딩 표준에서 폐기). |
| 영상 파이프라인 | GStreamer 1.20+ (C API only, gst-launch-1.0 shell 호출 금지 — 코딩 표준 "Shell 호출 0건"). SRT (운용병사측) 및 UDP (로봇 간) 양쪽에 사용. |
| 영상 코덱 | H.265 기본, H.264 호환 폴백. RK3588 MPP 하드웨어 인코더 사용. |
| 전송 프로토콜 | SRT (운용병사측, LTE / Wi-Fi 6 백본) / UDP (로봇 간 메시). §10.2 참조. |

## 10.2 SRT vs UDP 선택

| 항목 | UDP (Plain) | SRT (채택, 운용자용) |
| --- | --- | --- |
| 지연 | 최저 (~50ms) | 200-500ms (buffer) |
| 패킷 손실 대응 | 없음 (화면 깨짐) | 자동 재전송 (ARQ) |
| 암호화 | 별도 | 내장 AES-128/256 |
| 대역폭 적응 | 없음 | 동적 비트레이트 |
| 방화벽 통과 | 어려움 | 수월 |
| 권장 용도 | Robot 간 가벼운 | 운용자 화면 |
| KPP 200ms 충족 | 충족 | live latency=120ms tune 시 충족 |

## 10.3 GStreamer Pipeline

### 10.3.1 송신 (Follower 또는 Hub) — H.265 + SRT

gst-launch-1.0 -v \
        v4l2src device=/dev/video0 \
        ! video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1 \
        ! x265enc bitrate=2000 tune=zerolatency speed-preset=ultrafast \
        ! h265parse \
        ! mpegtsmux \
        ! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?mode=caller&latency=120&passphrase=..."

### 10.3.2 UDP 변형 (robot 간 경량 stream)

gst-launch-1.0 -v \
        v4l2src device=/dev/video0 \
        ! video/x-raw,width=640,height=480,framerate=15/1 \
        ! x264enc bitrate=500 tune=zerolatency \
        ! h264parse \
        ! mpegtsmux \
        ! udpsink host=<hub_ip> port=5000

### 10.3.3 Hub 중계 (SBC #2 forwarding)

gst-launch-1.0 -v \
        udpsrc port=5000 caps="application/x-rtp" \
        ! rtpmp2tdepay \
        ! tsdemux \
        ! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?mode=caller&latency=120"

### 10.3.4 수신 (Android APP)

// Android (ExoPlayer)
    val srtUri = Uri.parse("srt://<robot_ip>:8888?mode=listener&latency=120")
    val source = ProgressiveMediaSource.Factory(dataSourceFactory)
        .createMediaSource(MediaItem.fromUri(srtUri))
    exoPlayer.setMediaSource(source)
    exoPlayer.prepare()
    exoPlayer.playWhenReady = true

## 10.4 영상 요청 흐름 (Pull 방식)

[Android APP]                [Hub UGV SBC#2]            [Target Follower]
         │                            │                          │
         │ 1. VideoStreamRequest       │                          │
         ├──────────────────────────▶│                          │
         │ {target_id, srt, h265, hd}  │                          │
         │                            │ 2. start_stream cmd      │
         │                            ├────────────────────────▶│
         │                            │                          │
         │                            │ 3. SRT stream (forward)  │ stream start
         │                            │◄─────────────────────────┤
         │ 4. VideoStreamHandle        │                          │
         │◄────────────────────────────┤                          │
         │ {srt_uri, key, bitrate}     │                          │
         │                            │                          │
         │ 5. SRT 수신·디코딩          │                          │
         │◄═══════════════════════════════════════════════════════│ (relay)
         │                            │                          │
         │ 6. VideoStreamStop          │                          │
         ├──────────────────────────▶│ 7. stop_stream            │
         │                            ├────────────────────────▶│ stream stop

## 10.5 비트레이트 및 품질 정책

| 품질 등급 | 해상도 | 프레임 | 비트레이트 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고품질 (HD) | 1920×1080 | 30 fps | 3-5 Mbps | 상세 정찰, 표적 식별 |
| 표준 (FHD) | 1280×720 | 30 fps | 1.5-2 Mbps | 일반 임무 (default) |
| 저품질 | 640×480 | 15 fps | 300-500 Kbps | 통신 제약 시 |
| 섬네일 | 320×240 | 5 fps | 100 Kbps | 다중 화면 모니터링 |

## 10.6 보안

- SRT 내장 암호화: AES-128 (성능 균형)

- Passphrase: 임무 시작 시 자동 발급 (DDS Security 키 관리)

- Hub-Operator 구간: 추가 IPsec 또는 OpenVPN 터널

- Robot-Hub 구간 (LAN): WPA3 + DDS Security

# 11. 안전 + Leader Election

## 11.1 Modified Raft 알고리즘 — Hub UGV 우선 chain (D2)

class ModifiedRaft:
        # D2 (v1.2): Hub UGV 우선 chain
        # 1) is_hub_ugv (S2)가 살아있으면 자동으로 Hub UGV 우선
        # 2) Hub UGV 죽으면 chain[next] (S3) → 승격
        # 3) 계속 chain 따라 (S3 → S4 → ... → S8)
        # 모든 단계 split-brain 방지: term += 1
        deputy_chain = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   # S2 (Hub) 최우선, 이후 S3..S8 순
        def on_leader_lost(self):
            for candidate_id in self.deputy_chain:
                if self.is_alive(candidate_id):
                    if self.my_id == candidate_id:
                        self.term += 1
                        self.promote_to_leader()
                    return
            # 모든 chain 후보가 죽었으면 quorum 대기
        def on_request_vote(self, request):
            if request.term > self.term and request.priority > self._compute_priority():
                self.term = request.term
                self.voted_for = request.candidate_id
                self.state = 'FOLLOWER'
                return Vote(granted=True)
            return Vote(granted=False)
        def _compute_priority(self):
            # priority 1: is_hub_ugv (S2 자동 최우선)
            # priority 2: deputy_chain 내 위치 (낮은 index 우선)
            # priority 3: battery, sensor_health (옵션, Phase 2)
            return Priority(
                is_hub_ugv=(self.my_id == 2),
                chain_index=self.deputy_chain.index(self.my_id) if self.my_id in self.deputy_chain else 99,
                battery_pct=self.battery,
            )

## 11.2 Leader 승계 시나리오

| 시나리오 | 동작 | 재구성 시간 |
| --- | --- | --- |
| S1 배터리 < 30% | S2 (Hub UGV) 자동 승계 (5초 알림 후) | 5-8초 |
| S1 손상·통신두절 | Modified Raft → S2 (Hub UGV) 1순위 승계 | 5-8초 |
| S1 + S2 모두 손상 | chain 따라 S3 승격 (term +1) | 10초 이내 (KPP-4) |
| S1 + S2 + S3 손상 | chain 따라 S4 승격 (term +2) | 최대 30초 |
| Quorum 미달 (5대 이상 동시 손실) | 30s wait, 재시도 → 「Re-organizing」 표시 | 최대 30초 |

## 11.3 Deployment Mode — YAML Overlay (A1 신설)

v1.2에서 운용 환경 (실전·시연·벤치 시험) 정책을 yaml overlay로 명시 분리. 특히 "데모에서는 무장 비활성" 같은 안전 정책이 yaml 한 줄로 보장된다.

### 11.3.1 Deployment Mode 3종

| Mode | 설명 | 안전 동작 |
| --- | --- | --- |
| production | 실전 운용 — 야외 임무 | 모든 watchdog ON, 실 무장, 실 영상/AI |
| demo | 시연 — DAPA 시현, VIP 방문, 기술 검증 | 무장 비활성, 데모 시퀀스 ON, BB탄/공포탄만 |
| bench | 벤치 시험 — 사내 PC, 하드웨어 없음, CI 환경 | 하드웨어 워치독 OFF, dummy data publish |

### 11.3.2 YAML Overlay 구조

config/
    ├── params.yaml              # base — 모든 모드 공통 파라미터
    ├── params.demo.yaml         # overlay — 시연 (무장 비활성, 데모 시퀀스 ON)
    └── params.bench.yaml        # overlay — 벤치 시험 (하드웨어 워치독 OFF, dummy data)
    # device_profile.yaml
    deployment_mode: production   # production | demo | bench
    # 자동 overlay 선택 로직 (launch 파일에서)
    if deployment_mode == "production":
        params_overlay = "params.yaml"     # base만 사용
    elif deployment_mode == "demo":
        params_overlay = "params.demo.yaml"
    elif deployment_mode == "bench":
        params_overlay = "params.bench.yaml"

### 11.3.3 모드별 핵심 차이

| 파라미터 | production | demo | bench |
| --- | --- | --- | --- |
| gun_trigger.enabled | true | false | false |
| demo_sequence.enabled | false | true | false |
| watchdog.hardware_required | true | true | false |
| dummy_node.enabled | false | false | true |
| rtsp.real_camera | true | true | false (test pattern) |
| mesh.required | true | true | false (loopback OK) |

### 11.3.4 안전 강제

- **production 모드 외에는 무장 비활성 강제** — gun_trigger 노드가 deployment_mode를 직접 확인하여 production이 아니면 PWM 발사 차단 (yaml 우회 방지)

- **bench 모드 외부 인터페이스 차단** — 외부 LAN 통신 불가, 사내 loopback만 허용

- **모드 전환 시 systemd 재시작 필수** — runtime 모드 변경 금지

## 11.4 노드 워치독 정책 (A4 신설)

각 robot 내부에서 모든 ROS 2 노드의 활성 상태를 1Hz로 점검하여 3초 이상 토픽 미수신 시 ERROR_STATE 진입 + 자동 복구 시도.

### 11.4.1 checkSensorState() 메커니즘

class NodeWatchdog:
        WATCHDOG_PERIOD_SEC = 1.0       # 점검 주기
        WATCHDOG_THRESHOLD_SEC = 3.0    # 임계값 (KPP 운용 파라미터)
        def __init__(self):
            self.last_msg_time = {}       # node_name -> rclpy.Time
            self.timer = create_timer(self.WATCHDOG_PERIOD_SEC, self.check_sensor_state)
        def check_sensor_state(self):
            now = self.get_clock().now()
            for node_name, last_time in self.last_msg_time.items():
                age_sec = (now - last_time).nanoseconds / 1e9
                if age_sec > self.WATCHDOG_THRESHOLD_SEC:
                    self.get_logger().error(f"{node_name} timeout {age_sec:.1f}s")
                    self.transit_to_error_state()
                    self.try_lifecycle_recovery(node_name)
        def try_lifecycle_recovery(self, node_name):
            # lifecycle 노드인 경우 cleanup → configure → activate 시도
            if node_name in LIFECYCLE_NODES:
                self.lifecycle_client.change_state(node_name, CLEANUP)
                self.lifecycle_client.change_state(node_name, CONFIGURE)
                self.lifecycle_client.change_state(node_name, ACTIVATE)

### 11.4.2 임계값 운용 파라미터화

| 파라미터 | 기본값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| watchdog.period_sec | 1.0 | 점검 주기 |
| watchdog.threshold_sec | 3.0 | 타임아웃 임계 (KPP) |
| watchdog.recovery_max_attempts | 3 | lifecycle 복구 재시도 횟수 |
| watchdog.recovery_cooldown_sec | 10.0 | 복구 시도 간 대기 |

### 11.4.3 ERROR_STATE 진입 시 동작

- 모든 액추에이터 stop publish (Pan/Tilt, Drive, Gun 0 출력)

- operator tablet에 EmergencyAlert 발행 (severity=CRITICAL)

- lifecycle 복구 백그라운드 시작 (최대 3회 재시도)

- 복구 성공 시 자동 IDLE 복귀, 실패 시 RTH 또는 수동 개입

## 11.5 GPS 재밍 대응

| 시간 | 동작 |
| --- | --- |
| 0-5초 | Dead-reckoning (IMU+Wheel odometry), 대형 안정 |
| 5-30초 | LiDAR SLAM 보강 (Robosense E1 + Go2 L1) |
| 30초+ | Tier 4 자율 모드, 안전 영역 복귀 |

## 11.6 통신 두절 대응

| 시간 | 동작 |
| --- | --- |
| 0-30초 | Follower 자체 Tier 1/2/3 자동 대응 |
| 30-60초 | 자동 T4 Breadcrumb 진입 |
| 60초+ | 자동 RTH (출발지 복귀), LoRa 비상 채널 가능 |

## 11.5 Limp Mode 안전 정책 (v1.4 신설)

Hub UGV + Deputy UGV **두 대 모두 작동 불능** 시 운용 모드. SLAM 통합 분배와 LTE 외부 통제 비활성, Wi-Fi 6 mesh로만 robot 제어. 상세는 §5.7 참조.

### 11.5.1 Limp Mode 안전 정책 (★ v1.4 수정)

- **사격/타격 명령 mesh 직접 인증** — Android app이 mesh로 송신하는 FireAuthorization을 HMAC-SHA256 mesh shared secret으로 검증하여 정상 처리 (LTE backbone 우회). 자체 거부 아님.

- **영상 송신 모드 자동 전환** — 각 robot의 VideoSenderNode가 stream_target='android_direct' 모드로 GStreamer UDP/SRT를 Android IP에 직접 전송

- **복잡 임무만 자동 중단** — 대형 변경, AI 추론 결정 등 단일 SBC 부담 임무만 일시중단. 사격 + 단순 임무는 정상 운용.

- **Audit log mesh 우선 전송** — Limp Mode 진입/이탈 모든 사건을 mesh로 전 robot에 broadcast

- **Deputy/Hub 복구 시 즉시 정상 운용 복귀** — heartbeat 1회 복구로 자동 이탈 + 영상 송신 Hub relay 모드로 자동 복귀

### 11.5.2 Limp Mode 알림 정책 (★ v1.4 수정)

| 이벤트 | 운용자 알림 | Audit log |
| --- | --- | --- |
| Limp Mode 진입 | 「Hub+Deputy 모두 불능 — Android mesh 직접 통제 활성화」 (노랑) | 필수 (즉시) |
| 영상 송신 모드 전환 | 「GStreamer SRT relay → Android 직접 송신」 (정보) | 필수 |
| mesh 직접 인증 활성화 | 「사격 명령 mesh 직접 인증 활성」 (정보) | 필수 |
| follower 배터리 < 20% | 「배터리 잔량 부족 — RTB 권장」 | 필수 |
| Limp Mode 이탈 (Deputy/Hub 복구) | 「정상 운용 복귀 — SLAM + LTE + Hub relay 재활성화」 (녹색) | 필수 |

# 12. 시스템 흐름 다이어그램

## 12.1 임무 시작 흐름

Operator (Tablet)        Leader (Go2)       Hub UGV          Followers
       │                         │                  │                   │
       │ Boot, Pair, Mesh join   │                  │                   │
       ├────────────────────────►│ DDS discovery    │                   │
       │                         │ Election → Hub Leader 우선             │
       │                         │                  ▼                   │
       │                         │              [LEADER 또는 backup]     │
       │ 대형 선택 "정찰/방어"      │                  │                   │
       ├────────────────────────►│ FormationCommand                       │
       │                         ├─Hungarian assign─────────────────────►│
       │                         │ SlotAssignment   │                    │
       │                         │                  │                    │
       │ 「임무 시작」              │                  │                    │
       ├────────────────────────►│ MissionStateCommand=OFFENSIVE          │
       │                         │ Pre-check (PTP, RTK, SLAM, Sensors)    │
       │                         │ FollowerTarget 10Hz 시작 ──────────────►│
       │                         │ SurveillanceSector 10s 시작 ────────────►│
       │                         │ Breadcrumb 1m/0.5s 시작 ────────────────►│
       │                         │                  │                     │
       │◄── Telemetry 1Hz ───────│ ──── Local SLAM ─►│                     │
       │   RobotStatus, Formation                                          │
       │                                                                    │
       │   (30-60s after)        │  SLAMAggregatedMap broadcast ───────────►│

## 12.2 360° 감시 분배 흐름 (10초 주기)

t=0          Leader: 9 robots의 현재 위치 + 대형 + 위협 상황 평가
                  │
                  ▼
                 SectorCalculator: 
                   - Leader: 전방 60° (fixed)
                   - F1-F6: 전방 180° / 6 = 30° each (+overlap)
                   - Hub: 후방 180°
                   - F7: 후방 보강
                  │
                  ▼
    t=0.1s       SurveillanceSectorAssignment broadcast × 8 (P1, RELIABLE)
                  │
                  ▼ (각 robot 수신)
    t=0.2s       Each Follower: PanTiltCommand 발행 (mode=sweep)
                  │
                  ▼
    t=0~10s      Sweep 운용 (30°/sec)
                  │
                  ▼
    t=10s        Leader: 다음 sector 재계산 → broadcast
    이벤트 (위협 식별):
                 Detected /  ThreatAlert
                  │
                  ▼ (즉시)
                 Leader: 위협 방향 follower 2-3대 sector focus → broadcast 갱신

## 12.3 영상 스트리밍 흐름 (Pull 방식)

Operator (Android)     Hub SBC#2          Target Follower    
        │                       │                    │            
        │ Robot 아이콘 터치         │                    │            
        │ → "영상 보기"            │                    │            
        │                       │                    │            
        │ VideoStreamRequest      │                    │            
        ├──────────────────────►│                    │            
        │ {target_id, srt, hd}    │                    │            
        │                       │ start_stream cmd   │            
        │                       ├──────────────────►│            
        │                       │                    │ GStreamer  
        │                       │                    │ pipeline   
        │                       │                    │ activate   
        │                       │ ◄─── UDP 5000 ─────┤            
        │ VideoStreamHandle       │                    │            
        │◄──────────────────────┤                    │            
        │ {srt_uri, key}          │                    │            
        │                       │                    │            
        │ SRT 8888 connect        │                    │            
        ├──────────────────────►│                    │            
        │ ◄── SRT video stream ──┤ (forward UDP→SRT) │            
        │                                                          
        (운용자 보기 종료)                                            
        │ VideoStreamStop        │                                  
        ├──────────────────────►│ stop_stream                       
        │                       ├──────────────────►│ stream stop

## 12.4 SLAM 통합 흐름 (30-60초 주기)

각 Robot (Leader + 7 Follower)
       │ 로컬 SLAM 1Hz 운용 (slam_toolbox + Robosense E1)
       │ 30-60s 마다 SLAMLocalDelta 전송 (RELIABLE, P2)
       ▼
    Hub UGV SBC #1
       │ multirobot_map_merge:
       │   • Feature-based merge (ORB/RANSAC)
       │   • Pose-graph optimization (g2o)
       │   • Inter-robot loop closure detection
       │ 30-60s 마다 통합본 생성
       │ SLAMAggregatedMap broadcast (TRANSIENT_LOCAL)
       ▼
    모든 Robot + Operator Tablet
       │ Nav2 cost map static layer 갱신
       │ Operator UI: 글로벌 지도 표시

## 12.5 Leader 탈락 + Hub 승계 흐름

t=0         Leader (Go2) 배터리 < 30% 또는 통신 두절
    t+0.6s      DDS Liveliness LOST callback (200ms × 3)
    t+0.6s      모든 robot: state FOLLOWER → CANDIDATE
    t+0.7s      RequestVote broadcast, priority 계산
                 - Hub UGV: is_hub_ugv=True (최우선)
                 - Others: battery, health, ...
    t+0.8s      각 robot이 Hub UGV에 vote_granted
    t+0.9s      Hub UGV quorum 달성, state CANDIDATE → LEADER
    t+1.0s      Hub UGV가 다음 발행 시작:
                 - FollowerTarget 10Hz
                 - SurveillanceSector 10s
                 - SLAMAggregatedMap 유지 (이미 SBC#1)
    t+1.5s      이전 Leader 활성 중이면 follower로 demote
    t+2.0s      Tablet UI: "Hub UGV가 Leader 승계" 표시
    재구성 총 시간: ~2초 (KPP-4 ≤ 10s 충분 달성)

# 13. 추적성 매트릭스

## 13.1 KPP ↔ 설계 절 ↔ IDS 메시지 ↔ 시험 시나리오

| KPP | SDD 절 | IDS 메시지 | TST 시나리오 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대열 유지 ≤ 2 m | §6, §7 | FollowerTargetMessage | S1-1, S6-2, S14-1 |
| 회피 반응 ≤ 300 ms | §6.2 (T1.5) | EmergencyAlert, TierStatusChange | S9-1, S14-3 |
| 통신 지연 ≤ 150 ms | §5 (OpenWrt), §6.3 | FollowerTarget (P0), HeartBeat | S7-3, S10-2, S14-1 |
| 리더 재구성 ≤ 10 s | §3, §11 | LeaderElection | S11-3, S14-2 |
| 집결 성공률 ≥ 95% | §7 (Hungarian) | FormationStatus, SwarmHealthSummary | S5-1, S14-3 |
| 드론 탐지 ≥ 2 km | §4.4 RF | DetectedObject, ThreatAlert | 별도 sprint |
| 영상 전송 ≤ 200 ms | §10 (SRT 120ms) | VideoStreamRequest, VideoStreamHandle | S15-5 |
| 표적 분류 ≥ 90% | §4.3 EO/IR, §8 sweep | DetectedObject | S15-2 |
| 팬-틸트 추적 ≤ 0.05° | §8.3 Track 모드 | PanTiltCommand | 별도 사격장 |

## 13.2 v1.0 → v1.1 변경 영향도

| 변경 사항 | v1.0 영향 절 | v1.1 신규 절 | 관련 메시지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 360° 감시 영역 분배 | 신규 | §8 | SurveillanceSectorAssignment, PanTiltCommand |
| Hub UGV 듀얼 SBC | §3 (단일 SBC) | §3 (듀얼) | (아키텍처 변경) |
| SLAM 30-60s 통합본 | §9 (1Hz) | §9 | SLAMLocalDelta (수정), SLAMAggregatedMap (신규) |
| GStreamer UDP/SRT | §10 (미명시) | §10 | VideoStreamRequest (신규), VideoStreamHandle (수정) |
| OpenWrt Wi-Fi 6 Mesh | §5 (미상세) | §5 | (인프라) |
| Robosense E1 LiDAR | §4 (미명시) | §4 | (센서) |

# 부록 A. 관련 문서

| 문서 ID | 제목 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| SAN-PRD-SRR-001 | System Requirements Review | v1.2 |
| SAN-SDD-SUR-001 | 감시·SLAM·영상 보조 SDD | v1.2 |
| SAN-IDS-CMD-001 | 인터페이스 정의 명세서 (35 메시지 + command_id) | v1.2 |
| SAN-OPS-SOP-001 | 운용병사 SOP 카드 (시연 절차 포함) | v1.2 |
| SAN-TST-INT-001 | 통합 시험 시나리오 (54 시나리오: 48 + S16 시연 6) | v1.2 |

# 부록 B. 약어

| 약어 | 의미 |
| --- | --- |
| KPP | Key Performance Parameter |
| IDS | Interface Definition Specification |
| TST | Test Specification |
| SDD | System Design Document |
| DDS | Data Distribution Service |
| BT | Behavior Tree |
| RTK | Real-Time Kinematic GNSS |
| SLAM | Simultaneous Localization And Mapping |
| HFOV | Horizontal Field Of View |
| SRT | Secure Reliable Transport |
| mwan3 | Multi-WAN3 (OpenWrt failover package) |
| DAWN | Decentralized WLAN Network (OpenWrt AP steering) |
| EIRP | Effective Isotropic Radiated Power |
| SoC | State of Charge |
| RCWS | Remote Controlled Weapon System |